ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р ИСО 12647-2 |
| --- | --- | --- |

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИГРАФИИ

Контроль процесса изготовления

цифровых файлов, растровых цветоделений,

пробных и тиражных оттисков

Ч а с т ь 2

Процессы офсетной печати

(ISO/DIS 12647-2, IDT)

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 268 «Полиграфические технологии, материалы и оборудование» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 268 «Полиграфические технологии, материалы и оборудование».

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                       №

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 12647-2:20** «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати» (ISO 12647-2:20** «Graphic technology – Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints. Part 2: Offset lithographic processes», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных (региональных) стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации или межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН взамен Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати».

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0–2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1  Область применения……………………………………………………….……………..…......1

2  Нормативные ссылки………..………………………...………..…………….……..….…….....2

3  Термины и определения………………………………………..………………….………....…2

4  Методы измерений………………………  ……………………………………….……….........5

4.1 Общие положения………………………………………………………….…….……….…5

4.2 Цвет и оптическая плотность………………………….…………………………..….…...5

4.2.1 Цвет……………………………………………………………………………………...5

4.2.2 Оптическая плотность………………………………………………………………..6

4.3 Цветовые различия………………………………………………………………………….6

4.4 Значения тона………………………………………………………………………………...7

4.5 Глянец………………………………………………………………………………………….7

5  Подготовительные операции……………..…………..……...…………………………………8

5.1 Метаданные…………….…………………………………………………………………….8

5.2 Файлы ………………………………………………………………………………..9

5.2.1 Файлы PDF/X………………………….……………………………………………….9

5.2.2 Контрольная шкала или контрольный элемент………………………………….9

5.3 Разрешение вывода печатных форм…………………………………………………….9

5.4 Периодические растровые структуры……………………………………………………9

5.4.1 Угол наклона растра…………………………………………………………….....10

5.4.2 Форма точки и её связь со значением тона…………………………………..…10

5.5 Непериодические растровые структуры………………………………………..………10

5.6 Суммарное значение тона…………………………………………………………….….11

6 Калибровка печатного процесса…………………………………..……………………….….11

6.1 Общие положения…………………………………………………………………….……11

6.2 Методы калибровки значений тона…………………………………………..………….12

6.3 Метод калибровки «по почти нейтральному»…..………………………………………..…12

6.3.1 Общие положения………………………………………………………………..….12

6.3.2 Калибровка значений CIELAB a* и b* «по почти нейтральному» для полей CMY…………………………………………………………………….…..……13

6.3.3 Калибровка значений CIELAB L* «по почти нейтральному» …………..………..…13

7 Эталонные условия печати……………………………………………………………………..13

7.1 Общие положения………………………………………………………………………….13

7.2 Параметры запечатываемого материала……………………………………………...15

7.2.1 Общие положения…………………………………………………………………...15

7.2.2 Идентификация запечатываемого материала для эталонных

условий печати……………………………………………………………………….15

7.2.3 Граммаж (г/м²)…………………………………….………………………………….15

7.2.4 Глянец………………………………………………………………………………….15

7.2.5 Цвет запечатываемого материала CIELAB L*, a*, b*………………………….15

7.2.6 Флуоресценция……………………………………………………………………….15

7.3 Параметры получаемых оттисков……………………...…………….…………………16

7.3.1 Цвета плашек и промежуточные тона……………………………………………16

7.3.2 Допуски для выходных параметров………………………………………………….16

7.4 Описание калибровки……………………………………………………………………...17

7.4.1 Общие положения…………………………………………………………………...17

7.4.2 Описание для денситометрического (TVI) метода калибровки прироста значения тона.....17

7.4.3 Описание для колориметрического (СTV) метода калибровки цветовых значений  тона………………..17

7.4.4 Описание калибровки для метода «по почти нейтральному» (NNC)…......18

7.5 Допуски процесса…………………………………………………………………………..18

7.6 Исходные стандартные условия печати……….………………..……………………..20

Приложение А (обязательное) Колориметрическая корректировка

целевых значений …………………………………………………………..……………………..25

Приложение Б (справочное) Использование ∆E⃰ab и ∆E00 ……………………………………28

Приложение В (справочное) Воспроизведение серого и баланс по серому

при использовании прироста значения тона для калибровки печатного процесса……..31

Приложение Г (обязательное) Определение эталонных значений прироста

значения тона……………………………………………………………………………………….35

Приложение Д (обязательное) Определение эталонных значений цветового тона……36

Приложение Е (обязательное) Допуски для метода «почти нейтральной калибровки» кривых……………………..………………………………………………………………………….37

Приложение Ж (справочное) Установка эталонных значений «почти нейтральной калибровки»………………………………………………………………………………………….40

Приложение З (обязательное) Определение новых эталонных условий печати……….45

Приложение И (справочное) Калибровка процесса (печатная форма)…………………...49

Приложение К (справочное) Краткое руководство по электронным приложениям……..54

Приложение Л (справочное) Руководство по выбору подходящих стандартных условий печати с учётом сортов и свойств бумаги………………………………………………………59

Библиография………………………………………………………………………………............64

Введение

ИСО (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (членов ИСО). Процессы подготовки Международных Стандартов, как правило, реализуются техническими комитетами ИСО. Каждый член ИСО, являющийся заинтересованной стороной в области, с целью развития которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в данном комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, связанные с ИСО, также могут принимать участие в процессе. ИСО тесно взаимодействует с Международной Электротехнической Комиссией (МЭК) по всем вопросам электротехнической стандартизации.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами Директив ИСО/МЭК (часть 2).

Основная задача технических комитетов заключается в подготовке международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются организациям-членам для голосования. Публикация в качестве международного стандарта требует одобрения не менее 75 % организаций-членов, принимающих участие в голосовании.

Следует обратить внимание на то, что некоторые элементы настоящего документа могут быть предметом патентных прав. ИСО не несёт ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав.

Настоящий документ подготовлен Техническим комитетом ИСО/TC 130 «Технология полиграфии».

Настоящее четвёртое издание отменяет и заменяет третье издание, которое было существенно пересмотрено. Пересмотр затронул следующие аспекты:

– включение метода калибровки «по почти нейтральному»;

– включение колориметрических, цветовых значений тона (СTV) в качестве альтернативы расчёта прироста значения тона по оптической плотности:

– определение условий измерения;

– изменения по условиям печати, а именно по их количеству, а также некоторые изменения цветов плашек основных красок и двойных наложений;

– введение новых кривых прироста значения тона, учитывающих только свойства поверхности бумаги и согласованных с методом калибровки «по почти нейтральному»;

– общая корректура.

Семейство ИСО 12647 состоит из следующих частей под общим заголовком «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков»:

– Часть 1. Параметры и методы измерений;

– Часть 2. Процессы офсетной печати;

– Часть 3. Газетная офсетная печать без сушильных устройств;

– Часть 4. Процесс глубокой печати;

– Часть 5. Трафаретная печать;

– Часть 6. Флексографская печать;

– Часть 7. Процессы изготовления контрактной цветопробы непосредственно с цифровых файлов;

– Часть 8. Процессы проверочной печати непосредственно с цифровых файлов;

– Часть 9. Процессы декоративной офсетной печати на металле.

В настоящей части семейства стандартов ИСО 12647 перечислены значения или наборы значений основных параметров процесса и соответствующие технические свойства  оттисков растровой плоской офсетной печати. Первичные параметры процесса описывают общие условия печати и определяются здесь как комплект печатных красок, последовательность наложения печатных красок, запечатываемый материал, колориметрические характеристики красок (значения L*, a*, b* плашек K, C, M, Y и их наложений), растрирование и значение тона. Значения тона указаны либо для каждой краски (как прирост значения тона), либо почти нейтральной шкале (как значения CIELAB), а для черной (K) краски - значениями светлоты CIELAB L*.

Соответствие заданным значениям в процессах пробной и тиражной печати, в принципе, обеспечивает хорошее визуальное соответствие между изготовленными образцами и стабильную цветопередачу при выпуске печатной продукции.

Чтобы расширить диапазон поддерживаемых вариантов, в качестве альтернативы калибровке значения тона на основе оптической плотности (TVI) представлены два метода калибровки на основе CIELAB: по измерения цветового значения тона (CTV) для одноцветных полей и «по почти нейтральному» для определённых комбинаций цветоделений CMY и К. В то время как метод CTV использует идею ИСО 20654 (SCTV), чтобы обеспечить колориметрическую альтернативу денситометрическому приросту значения тона (TVI), подход «по почти нейтральному» основан на балансе по серому.

Для большей вариативности установлены три класса условий печати:

– исходные: условия печати, определяемые настоящим стандартом;

– регистрированные: условия печати, опубликованные на сайте www.color.org;

– относительные: предполагающие использование исходных или регистрированных условий печати с компенсирующей коррекцией по запечатываемому материалу.

Исходные условия печати аналогичны условиям, приведённым в предыдущих версиях настоящего документа. Эти условия печати не включали новые методы калибровки. Следовательно, при использовании новых методов калибровки результаты печати могут незначительно отличаться от результатов, полученных при использовании денситометрической (TVI) оценки растискивания. Условие печати PC1 было незначительно изменено для того, чтобы все методы калибровки давали одинаковые результаты. «Кривые равного прироста значений тона» из предыдущего издания настоящего документа (на которых основано несколько проверенных на практике стандартных профилей условий печати ICC) по-прежнему находятся в пределах допусков, определённых настоящим документом.

Процесс печати признаётся соответствующим настоящему документу в том случае, если значения измерений образцов оттисков соответствуют целевым значениям параметров эталонных условий печати в пределах требуемого допуска.

Следует отметить, что в настоящем документе рассматривается типичный процесс промышленной печати с учётом возможных экономических ограничений. Поэтому значения допусков были выбраны таким образом, чтобы обеспечить разумный баланс между ожиданиями клиентов (то есть допустимы небольшие отклонения), техническими производственными ограничениями и производственными затратами. При наличии соглашения между всеми заинтересованными сторонами допуски могут быть ужесточены, особенно когда первичные или вторичные параметры процесса (например, конкретный сорт бумаги) могут быть зафиксированы на этапе планирования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков

Ч а с т ь 2

Процессы офсетной печати

Graphic technology. Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints. Part 2. Offset lithographic processes

Дата введения – 202   –     –

1 Область применения

Настоящая часть ИСО 12647 определяет ряд основных параметров и их значений, которые должны применяться в процессах цветоделения, изготовления печатных форм и печатной продукции для четырёхкрасочных листовых и рулонных офсетных печатных машин, за исключением декоративной печати по металлу и газетной офсетной печати без сушильных устройств.

Параметры и их значения выбраны с учётом типичного рабочего потока, охватывающего этапы цветоделения, цветопробы, изготовления печатной формы, утверждения подписного листа и печати тиража на всех имеющихся 
в продаже производственных запечатываемых материалах, за исключением поверхностей, на которых измерения, соответствующие стандарту ИСО 13655, 
не дают надежных данных, например, прозрачная плёнка, металлы или бумага 
с металлическим покрытием.

Настоящая часть ИСО 12647:

– непосредственно применима к оттискам машинной пробы и четырёхкрасочной офсетной печати;

– применима к оттискам машинной пробы и процессам печати с использованием более четырех триадных красок при условии, что сохраняется прямая аналогия четырёхкрасочной печати;

– применима ко всем методам сушки и закрепления краски.

Настоящая часть ИСО 12647 не применима к процессам, не относящимся к офсетной печати (например, печать непосредственно с цифровых данных).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы, таким образом, что всё их содержание или отдельные их части соответствуют требованиям настоящего стандарта. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для недатированных ссылок применяют последнее издание указанного стандарта (включая любые поправки):

ИСО 2846-1 Технология полиграфии – Цвет и прозрачность комплектов красо для четырёхкрасочной печати. Часть 1. Листовая и ролевая с сушкой плоская офсетная печать.

ИСО 12647-1 Технология полиграфии – Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков – 
Часть 1: Параметры и методы измерений.

ИСО 13655 Технология полиграфии – Спектральные измерения и колориметрические расчёты для полиграфической репродукции.

ИСО 15397 Технология полиграфии – Свойства бумаги для полиграфии.

ИСО 20654 Технология полиграфии – Измерение и расчёт цветового значения тона смесевой краски (SCTV).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, приведённые в ИСО 12647-1, а также следующие термины и определения.

3.1 калибровка: настройка, основанная на сравнении эталона и испытуемой единицы.

3.2 параметры/характеристики: набор цифровых значений тона и связанных с ними колориметрических значений, которые полностью описывают как выглядит оттиск данного процесса печати.

3.3 площадь покрытия: отношение площади, покрытой краской, ко всей площади на измеренном участке запечатываемого материала.

3.3.1 видимая интенсивность: визуальный эффект краски (например, яркость, контрастность, светлота), используемый для описания и измерения внешнего вида участка оттиска.

3.3.2 значение тона: число в диапазоне от 0 до 1 или от 0 до 100 %, которое обозначает видимую интенсивность отпечатанной шкалы.

П р и м е ч а н и е 1 – Данный термин употребляется в том случае, когда 
не является принципиальным, о каком значении тона идет речь, или где это очевидно из контекста. Для использования в настоящем документе установлены нижеследующие более конкретные термины.

3.3.3 суммарное значение тона: сумма максимальных значений тона для каждой краски, допустимая в тенях и выраженная 
общим процентным значением, которое для четырёхцветной печати, как правило, меньше теоретического максимума 400 %.

П р и м е ч а н и е 1 – Суммарное значение тона ранее было известно как общая область покрытия (TAC) – в ИСО 12647-1 данный термин обозначен как устаревший.

3.3.4 цифровое значение тона: цифровые значения CMYK в файле PDF/X, предназначенном для печати.

П р и м е ч а н и е 1 – В ИСО 12647-1 данный термин обозначен как «значение тона (для цифрового файла)».

3.3.5 значение тона печатной формы: процентная площадь поверхности печатающих элементов на печатной форме.

3.3.6 кривая печатной формы: математическая кривая, описывающая связь подлежащего воспроизведению цифрового значения тона и площади покрытой растровыми точками на печатной форме.

П р и м е ч а н и е 1 – Данная настройка обычно выполняется с целью компенсации растискивания при печати и других подобных эффектов.

3.3.7 значение тона на оттиске: видимая интенсивность отпечатанной одноцветной шкалы или трёхцветной нейтральной шкалы.

П р и м е ч а н и е 1 – Применяется к денситометрическому значению тона, цветовому (колориметрическому) значению тона и CMY значению тона «по почти нейтральному».

3.3.7.1 денситометрическое значение тона: видимая интенсивность отпечатанной одноцветной шкалы, рассчитанная на основе измерений оптической плотности по методу, описанному в ИСО 12647-1.

П р и м е ч а н и е 1 – В ИСО 12647-1 данный термин обозначен как «значение тона (для оттиска)».

П р и м е ч а н и е 2 – Соответствующая формула, упомянутая в ИСО 12647-1, также зачастую указывается как формула Шеберстова-Мюррея-Дэвиса.

3.3.7.2 прирост значения тона (TVI): разница между денситометрическим значением тона (также известным как «значение тона (на оттиске)») и значением тона (данными) в файле цифровых данных.

[ИСТОЧНИК: ИСО 12647-1, изменено. В ИСО 12647-1 вместо TVI используется ΔА)

Примечание 1. Этому термину однозначно соответствует русскоязычный – растискивание.

3.3.7.3 цветовое значение тона (CTV): видимая интенсивность отпечатанной одноцветной шкалы, рассчитанная из значений XYZ МКО тем же способом, что SCTV по в ИСО 20654.

П р и м е ч а н и е 1 – Эти измерения отличаются от оценки «значения тона (колориметрического)», определённого в ИСО 12647-1, которое относится к значению тона А, рассчитанному по трехкомпонентным значениям XYZ МКО красочных плашек, запечатываемого материала и растровых полей.

П р и м е ч а н и е 2 – Диапазон этой CTV метрики 0 % - 100 % (???), где 0 соответствует запечатываемому материалу, а 100 — плашке. При линейном CTV последовательность полей между незапечатанной подложкой и сплошным слоем (плашкой) визуально равномерна по расстоянию между отпечатанными цветами. Например, поле с CTV 50% воспринимается примерно средним между запечатываемым материалом и плашкой. Поэтому данный параметр более схож со светлотой L, оцениваемой в равноконтрастной метрике LAB МКО от 0 до 100 ед., чем с площадью запечатки или денситометрическим значением тона.

П р и м е ч а н и е 3 – Стандарт ИСО 20654 предписывает данный метод только для использования с цветами смесевых красок, но он тем же образом применим и для триадных цветов (в данном случае для основных CMYK красок).

3.3.7.4 различие цветового значения тона (ΔCTV): отличие от линейного цветового значения тона.

П р и м е ч а н и е 1 – ΔCTV = CTV (T) – Ti, где Ti – цифровое значение тона.

3.3.7.5 «почти нейтральное» значение тона CMY: видимая интенсивность поля отпечатанной нейтральной CMY шкалы, как определено в CGATS.15 [2].

3.3.7.6 «почти нейтральное» значение тона по чёрной краске: видимая интенсивность поля шкалы, отпечатанной чёрной краской, как определено в CGATS.15 [2].

3.4 разброс в средних тонах: различия значений тона цветных красок для полей средних тонов, как определено в ИСО 12647-1.

П р и м е ч а н и е 1 – Если единичные эталонные значения тона для цветных красок различаются, вычисляется разница отклонений от эталонных значений.

3.5 разность по цветности ΔCh в CIELAB: расстояние между двумя цветами, спроецированное на плоскость постоянной светлоты в пространстве LAB МКО.

П р и м е ч а н и е 1 – Это рассчитывается как

∆Ch=(CIEa1*-CIEa2*)2+(CIEb1*-CIEb2*)2

[ИСТОЧНИК: ИСО 13655:2017]

3.6 оттиск машинной пробы: оттиск, полученный на печатной машине, который может служить эталоном для последующей печати.

П р и м е ч а н и е 1 – Несмотря на то, что большинство пробных оттисков являются цифровыми, для работ, цвет или содержание которых являются критически важными, необходимы пробопечатные оттиски, выполненные с теми же настройками, что и тиражная печать.

4 Методы измерений

4.1 Общие положения

Все измерения следует выполнять на сухом оттиске на белой подложке.

П р и м е ч а н и е – Все значения, приведенные в данном документе, получены на белой подложке по ИСО 13655. При использовании материалов с собственной или альтернативной белой подложкой результаты могут отличаться в зависимости, например, от белизны и непрозрачности основы.

Если используется чёрная подложка, значения должны быть скорректированы с использованием одного из методов, описанных в Приложении А. Метод корректировки должен быть указан совместно со скорректированными значениями.

При измерении на сыром листе необходимо оценить соответствующий эффект высыхания и соответствующим образом скорректировать эталонные значения для сырого листа. Следует сообщить о том, какой метод прогнозирования был использован, а также указать новые значения.

4.2 Цвет и оптическая плотность

4.2.1 Цвет

Измерения цвета должны проводиться, а цветовые различия рассчитываться в соответствии с ИСО 13655.

Если однозначно не указано в условиях печати, значения LAB МКО необходимо измерять без поляризационных фильтров.

В тех случаях, когда содержание оптического отбеливателя (OBA) высокое или умеренное, а в ожидаемых условиях просмотра присутствует 
УФ-излучение, измерения цвета должны проводиться по условию измерения M1.

Когда содержание оптического отбеливателя низкое или слабое 
(то есть диапазон флуоресценции ≤ 8), можно использовать условия измерения M0, M1 или M2, предполагающие сопоставимые результаты.

Если в ожидаемых условиях просмотра УФ-излучение отсутствует, рекомендуется использовать условие измерения М2.

Настоящий документ не указывает каких-либо исходных условий печати, в которых используется поляризационный фильтр (M3). В некоторых случаях это может быть полезно, например, для контроля процесса «по-сырому» на печатной машине. Если требуется использование условий измерения M3, необходимо определить эталонные значения LAB МКО и регистрированные условия печати M3. Используемые условия измерения следует указать.

4.2.2 Оптическая плотность

Оптическая плотность и соответствующие значения тона на оттисках необходимо измерять с использованием приборов, соответствующих ИСО 5-3 (статус Т или статус Е). Информация об используемом наборе фильтров должна быть указана.

Для измерения оптической плотности следует использовать те же условия измерения, что и для измерения цвета, однако можно использовать и другие стандартизированные условия измерения (M1, M2, M3 или M0). Используемые условия измерения должны быть указаны.

4.3 Цветовые различия

Настоящий документ определяет допуски управления процессом по цветовому различию ∆E⃰ab в цветности, поскольку эти значения наиболее существенно связаны с изменениям в красителях и толщине красочной пленки, что делает эти значения наиболее применимыми в процессе тиражной печати.

Во многих случаях также требуется обеспечить соответствие тиражных оттисков и контрактной цветопробы. В этом случае более надежным показателем визуального цветового различия может служить CIEDE2000 [3]. На практике это означает, что некоторые допуски ∆E⃰ab, указанные в настоящем документе, вполне вероятно, необходимо будет уменьшить, чтобы обеспечить соответствие допускам CIEDE2000. Следует учитывать, что более широкие или ужесточенные допуски влекут за собой риск рекламаций. Более подробная информация о взаимосвязи между ∆E⃰ab и ΔЕ00 приведена в приложении Б.

П р и м е ч а н и е 1 – Решения данной проблемы выходят за рамки настоящего документа. Однако существует множество приборов, которые помогут пользователям обеспечить выполнение обоих условий.

П р и м е ч а н и е 2 – В некоторых странах органы по сертификации, ограничив программные средства и заказчиков печатной продукции, стандартизировали использование ΔЕ00 для определения отклонений и допусков на соответствие. В этих случаях допуски печатного процесса ΔЕ00 адаптируются так, чтобы соблюдались допуски ∆E⃰ab.

4.4 Значения тона

Расчет денситометрических значений тона должен проводиться на основе измерений плотности с использованием метода и формулы, приведённых в ИСО 12647-1 (значение тона (на оттиске).

Цветовое значение тона (CTV) необходимо измерять также, как и значения тона смесовых красок (SCTV) по ИСО 20654.

4.5 Глянец

Как указано в ИСО 15397, глянец измеряется и сообщается производителями бумаги в соответствии с одним из следующих стандартов.

ИСО 8254-1 Бумага и картон. Определение зеркального глянца. Часть 1. Глянец под углом 75° в сходящемся пучке, метод TAPPI.

П р и м е ч а н и е 1 – Основная область применения настоящего стандарта – мелованная бумага. Он также используется для глянцевой немелованной бумаги, такой как суперкаландрированная бумага.

ИСО 8254-2 Бумага и картон. Определение зеркального глянца. Часть 2.  Глянец под углом 75° при параллельном пучке, метод DIN.

П р и м е ч а н и е 2 – Настоящий стандарт применим к уровням глянца ниже 65 и является предпочтительным стандартом для поверхностей с уровнем глянца ниже 20.

ИСО 8254-2 Бумага и картон. Определение зеркального глянца. Часть 3. Глянец под углом 20° в сходящемся пучке, метод ТАРРI.

П р и м е ч а н и е 3 – Основная область применения настоящего стандарта –поверхности с высоким уровнем глянца.

ИСО 2813 Краски и лаки. Определение значений глянца под углом 20°, 60° и 85°.

5 Подготовительные операции

5.1 Метаданные

Все файлы, поступающие на вход, должны быть снабжены достаточным количеством метаданных (например, ссылкой на профиль ICC, использованный при создании файлов) с целью обеспечения преобразования в цифровые значения тона CMYK для предполагаемых условий печати.

Должны быть указаны предполагаемые условия печати, они должны быть исходными, зарегистрированными или относительными, как описано в 7.1. В случае использования форматов данных, отличных от PDF/X, должны указываться описание условий печати, набор параметров/характеристик [4] или ICC-профиль вывода.

П р и м е ч а н и е 1 – Документы PDF/X требуют либо описания условий печати, либо ICC профиля с указанием способа вывода (репродукционных намерений).

Если информация представлена не в CMYK, она должна быть снабжена колориметрическим описанием на основе ICC профиля, а также должен быть включен ICC CMYK-профиль вывода для предполагаемых условий печати. Должен быть указан режим преобразования цветов, который будет использован для каждого элемента данных.

Если для калибровки эталонных условий печати используется метод, отличный от того, который используется для управления печатной машиной в процессе печати тиража, могут возникнуть некоторые визуальные различия. Руководство по уменьшению этих различий представлено в ISO/TS 10128 [5].

Если не указано иное, в качестве эталона следует использовать  целевые контрольные значения параметров процесса, исходя из предполагаемых условий печати. При необходимости это может быть отрегулировано с учётом различий в цвете между эталоном и предполагаемым запечатываемым материалом.

П р и м е ч а н и е 2 – Когда установлены исходные или регистрированные эталонные условия печати, отраслевой практикой является сбор данных о характеристиках на основе метода, описанного в серии стандартов ИСО 12642 [4], и создание на основе этих данных профилей ICC, соответствующих ИСО 15076-1 [6]. Подробности о том, как определить цели управления процессом на основе данных характеристик и профилей ICC, представлены в ISO/TS 10128 [5].

П р и м е ч а н и е 3 – Допускается наличие дополнительных смесевых красок, однако допуски для них не предусмотрены настоящим стандартом.

5.2 Файлы

5.2.1 Файлы PDF/X

Обмен данными печати следует осуществлять в формате PDF/X.

П р и м е ч а н и е 1 – Соответствие формату PDF/X само по себе не гарантирует высокого качества печати. Обычной отраслевой практикой является проведение предварительной проверки (pre-flight) документов PDF/X до изготовления печатных форм.

Цифровые файлы, поставляемые для печати, должны сопровождаться цифровой пробой, изготовленной по ИСО 12647-7, или машинным пробным оттиском, изготовленным в соответствии с настоящим документом.

5.2.2 Контрольная шкала или элемент контроля

На каждом оттиске должна присутствовать контрольная шкала, соответствующая п. 5.2 ИСО 12647-1, или элемент контроля, позволяющий измерять соответствующие параметры вывода. Помимо плашек основных красок, для каждого элемента контроля требуется как минимум одно поле в середине тонового диапазона для оценки денситометрического или цветового прироста значений тона по основным краскам или « по почти нейтральному» условию. Могут использоваться дополнительные контрольные шкалы, обычно размещаемые в направлении печати.

Все результаты должны быть представлены в соответствии со стандартом ИСО 12647-1 для CIELAB L*, a*, b*, ∆E⃰ab, оптической плотности красок, значений тона и других денситометрических параметров.

5.3 Разрешение вывода печатных форм

Разрешение устройства вывода печатных форм должно быть выбрано так, чтобы обеспечить воспроизведение не менее 150 градаций тона. Следует выбирать его так, чтобы гарантировать воспроизведение не менее 256 градаций тона. (??? Конфуз в оригинале, надо разобраться, в пп 4.2.2 старой версии было яснее).

5.4 Периодические растровые структуры (этот пункт берусь дополнить и разъяснить)

Для четырёхкрасочных работ частота растра (линиатура) для периодических растровых структур должна находиться в пределах от 60 см̄¹ до 80 см̄¹ для мелованной бумаги и от 48 см̄¹ до 70 см̄¹ для немелованной бумаги.

П р и м е ч а н и е 1 – Вне диапазона от 48 см̄¹ до 80 см̄¹ общие принципы, указанные в ИСО 12647-1, остаются действительными, но конкретные значения могут отличаться.

П р и м е ч а н и е 2 – Частота растра зачастую немного варьируется от одной основной краски к другой, чтобы минимизировать муар. Например, разница между голубой, пурпурной и жёлтой красками может составлять до 6 % от номинальной частоты растра.

П р и м е ч а н и е 3 – Для растровых структур для чёрной или желтой красок иногда используется частота растра, которая является существенно более высокой, чем номинальная частота для остальных красок, например 80 см̄¹ вместо 60 см̄¹.

П р и м е ч а н и е 4 – Зачастую требуется указание частот растра (или частоты растра указываются) в lpi (линий на дюйм). Для перевода единиц измерения см̄¹ (линий на сантиметр) в системе СИ в линии на дюйм используется коэффициент перевода 2,54. Значения обычно округляются.

ПРИМЕР

| см̄¹ | 48 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lpi (округлённое) | 120 | 150 | 180 | 200 |

5.4.1 Угол поворота растра

Для растровых точек, по своей форме не имеющих основной оси, номинальное различие между углами поворота растра для голубого, пурпурного и чёрного цветов должно составлять 30°, при этом растр для жёлтого цвета должен быть отнесён на 15° от угла поворота растра любого другого цвета. Угол поворота растра для доминирующей краски должен составлять 45°.

Для растровых точек, форма которых характеризуется основной осью, номинальное различие между углами поворота растра для голубого, пурпурного и чёрного цветов должно составлять 60°, при этом растр для жёлтого цвета должен быть отнесён на 15° от угла поворота растра любого другого цвета. Угол поворота растра доминирующей краски должен составлять 45° или 135°.

5.4.2 Форма растровой точки и её связь со значением тона

Для периодических растровых структур следует использовать круглую, квадратную или эллиптическую форму растровой точки. Для растров с точками, характеризующимися основной осью, первое касание должно происходить при значении тона не ниже 40%, а второе касание должно происходить при значении тона не выше 60%.

5.5 Непериодические растровые структуры

Для четырёхкрасочных работ диаметр растровой точки для непериодических растровых структур должен находиться в диапазоне от 20 мкм до 40 мкм для мелованной бумаги и от 30 мкм до 40 мкм для немелованной бумаги.

П р и м е ч а н и е 1 – Вне диапазона от 20 мкм до 40 мкм общие принципы, указанные в ИСО 12647-1, остаются действительными, но конкретные значения могут отличаться.

П р и м е ч а н и е 2 – При использовании непериодических растровых структур могут наблюдаться некоторые цветовые различия по сравнению с оттисками, изготовленными с использованием периодических растровых структур. (Но еще большие различия сопутствуют изменению режима, стратегии использования черной краски. Об этом вообще ничего нет, а должно бы было быть в самих условиях печати).

5.6 Суммарное значение тона

Цифровое суммарное значение тона для мелованных запечатываемых материалов не должно превышать 300 %. Для прочих запечатываемых материалов цифровое суммарное значение тона не должно превышать 270 %.

П р и м е ч а н и е 1 – При высоком уровне цифрового суммарного значения тона могут возникнуть проблемы с печатью. От недостаточного высыхания краски могут иметь место слабый и обратный краскоперенос и отмарывание.

П р и м е ч а н и е 2 – Максимальное цифровое суммарное значение тона 
не касается тестовых шкал, шкал характеристик печатного процесса (например, по ИСО 12642) и контрольных полосок или элементов, указанных в 5.2.1.

6 Калибровка печатного процесса

6.1 Общие положения

Калибровку можно описать как создание набора кривых формного процесса для предполагаемой печатной системы по условию как можно близкого соответствия ее результата эталонным условиям печати.

Как правило, печатается и промеряется калибровочная шкала, а на основе полученных данных рассчитывают кривые формного процесса.

В настоящем документе указаны только целевые цветовые значения и допуски, но не методы их достижения. Дополнительная информация о некоторых возможных методах представлена в Приложении И.

В настоящем документе описаны два различных подхода к калибровке печатного процесса. Один подход с использует денситометрическую (TVI) или колориметрическую (CTV) оценку прироста значений тона по однокрасочным полям для всех цветов триады, а другой («по почти нейтральному») основан на использовании трёхцветных (CMY) «почти нейтральных» полей с отдельной настройкой для одноцветных чёрных полей.

6.2 Методы калибровки значений тона

Значения тона одноцветных отпечатанных шкал должны рассчитываться с использованием или значений оптической плотности (TV), или значений координат цвета LAB МКО (CTV).

Значения тона (TV) и их прирост (TVI) должны рассчитываться по отпечатанным однокрасочным шкалам денситометрическим методом, установленным ИСО 12647-1.

Цветовые значения тона

(CTV) однокрасочных отпечатанных шкал рассчитываются так же, как значение тона смесевых красок (SCTV), описанное в ИСО 20654, а различие (ΔCTV) цветовых значений тона (CTV) рассчитывается как отклонение от линейного изменения цветового значения тона. Для каждой краски должны использоваться тоновые шкалы, состоящие из наборов одноцветных полей.

Если требуется оценка воспроизведения серого цвета, может быть использовано Приложение В.

Эталонные кривые прироста значений тона (TVI) и различия цветовых значений тона (ΔCTV) описываются полиномами четвертого порядка в соответствии с Приложением Г и Приложением Д.

6.3 Метод калибровки «по почти нейтральному»

6.3.1 Общие положения

Для калибровки методом «по почти нейтральному» используют значения светлоты L* для заданных цифровых значений черного тона (обычно 25 %, 50 % и 75 %) и значения L*, a* и b* метрики LAB МКО для заданных многокрасочных CMY полей. Эти CMY поля настраивают на соответствие особой трехкрасочной «почти нейтральной» шкале.

Целевые CIELAB значения для тонов 25 %, 50 % и 75 % указаны в таблицах условий печати 2, 3, 4 и 5. Если цвет используемой для печати бумаги значительно отличается от указанного в этих таблицах, в методе калибровки «по почти нейтральному» следует использовать целевые значения, скорректированные под конкретный запечатываемый материал (относительные условия печати).

-5

-4

Трёхкрасочная «почти нейтральная» тоновая шкала задается трехкомпонентным набором цифровых значений тона C, M и Y в соотношении, определяемом формулой (1).

M = Y = 0,7470 x C – 4,100 x 10   x C² + 2,940 x 10   x C³                                       (1)

где

C – цифровое значение тона голубой краски в диапазоне от 0 до 100;

М и Y – цифровые значения тона пурпурной и жёлтой соответственно.

Процентные значения следует вычислять с точностью не менее двух десятичных знаков.

6.3.2 Калибровка значений a* и b* в LAB МКО «по почти нейтральному» для CMY полей

Трёхкрасочная «почти нейтральная» шкала тонов калибруется по наборам целевых значений a*, b* метрики LAB МКО, предписанным тонам 25 %, 50 % и 75 %. Приложение Ж показывает, как можно рассчитать эти целевые значения.

6.3.3 Калибровка значений L* в LAB МКО «по почти нейтральному»

Тоновые шкалы чёрной краски и трёхкрасочной «почти нейтральной» калибруются по набору целевых значений CIELAB L*, обычно задаваемому для тонов 25 %, 50 % и 75 %.

Подробное описание получения значений L*, соответствующих цифровым значениям тона, приведено в Приложении Ж.

7 Эталонные условия печати

7.1 Общие положения

Настоящий документ определяет ряд условий печати, состоящих из основных параметров процесса и измерений соответствующего результата печатного процесса. Они предоставляют эталон, который позволяет пользователям создавать оттиски, соответствующие изготовленным на других печатных машинах, и с высокой повторяемостью на той же печатной машине. Они могут служить основой данных о характеристиках печати (и косвенно для ICC профилей), которые можно использовать для создания цветных проб, оговаривающих ожидаемый цвет.

Имя, идентифицирующее стандартные условия печати, должно быть уникальным для всех эталонных условий печати. Имена исходных условий печати: «PC1», «PC2», …, «PC12». Имена, начинающиеся с «PC», за которыми следует цифра, должны использоваться только для обозначения исходных условий печати.

Существует три класса стандартизированных эталонных условий печати:

– Исходные: эталонные условия печати, определяемые настоящим документом (таблицы 2, 3, 4 и 5);

– Регистрированные: эталонные условия печати, опубликованные на сайте www.color.org;

– Относительные: использующие исходные или регистрированные эталонные условия печати с учётом компенсации по запечатываемому материалу, как показано в A.3 и A.4.

Все три класса определяются набором основных параметров процесса и набором параметров, описывающих требуемый результат вывода (печатного процесса).

К основным параметрам процесса относятся следующие:

– соответствующий процесс печати (в данном случае – плоская офсетная печать);

– комплект печатных красок;

– порядок наложения печатных красок;

– запечатываемый материал;

– параметры растрирования.

К параметрам вывода относятся следующие:

– целевые LAB МКО значения для цветов плашек;

– целевые значения прироста значений тона (TVI или ΔCTV) или целевые LAB МКО значения для «почти нейтрального» серого.

Для всех эталонных условий печати комплект красок должен соответствовать стандарту ИСО 2846-1. Порядок наложения должен быть: черная, голубая, пурпурная, жёлтая. Этот же порядок наложения следует использовать в печатном машине, если не требуется иное.

При использовании в качестве эталона относительных условий печати, в дополнение к их модификации, должна быть передана информация о методе компенсации по запечатываемому материалу, свойствах этого материала и новых целевых значениях (всех значениях, существенных для управления процессом).

Должен быть указан класс используемых эталонных условий печати.

Процесс печати соответствует настоящему документу, если значения измерений образцов оттисков соответствуют целевым значениям параметров стандартных условий печати, используемых в качестве эталонных, в пределах требуемых допусков по отклонению и вариации.

При определении новых стандартных эталонных условий печати, включая регистрированные эталонные условия печати, эталонные условия печати следует разрабатывать так, чтобы все методы калибровки приводили к одинаковым результатам. Например, когда параметры печати определяются способом денситометрической (TVI) калибровки прироста значений тона, значения для других методов калибровки (ΔCTV или «по почти нейтральному» NNC) выбираются так, чтобы гарантировать, что все три метода дают одинаковый результат в печати.

При определении новых эталонных условий печати должен использоваться процесс их разработки, тестирования и регистрации, описанный в Приложении З.

7.2 Параметры запечатываемого материала

7.2.1 Общие положения

Параметры запечатываемого материала описывают и определяют свойства запечатываемого материала, соответствующие условиям печати. Запечатываемые материалы с аналогичными параметрами дадут аналогичные результаты цветной печати.

П р и м е ч а н и е – Несмотря на то, что шероховатость по методу Паркера (Parker Print-Surf (PPS) и белизна CIE широко используются в бумажной промышленности для описания свойств бумаги, в настоящем стандарте данные параметры не используются, поскольку в общем случае они не контролируются и не измеряются в типографии.

7.2.2 Идентификация запечатываемого материала для эталонных условий печати

Категорию запечатываемого материала следует определять по типу поверхности, например, Премиум мелованная, Улучшенная мелованная, Стандартная мелованная глянцевая, Стандартная мелованная матовая, Чистоцеллюлозная (без древесной массы) немелованная, Суперкаландрированная немелованная, Улучшенная немелованная, Стандартная немелованная. Эти и другие названия, используемые на местных рынках, следует использовать для классификации категорий бумаги.

7.2.3 Граммаж (г/м²)

Граммаж влияет на толщину, жесткость и непрозрачность запечатываемого материала. Чем выше непрозрачность, тем ниже степень влияния подложки.

7.2.4 Глянец

Глянец измеряют производители бумаги в соответствии с условиями измерения глянца, указанными в 4.5.

7.2.5 Цвет запечатываемого материала CIELAB L*, a*, b*

Цвет запечатываемого материала следует измерять в соответствии с условиями, указанными в п. 4.1.

7.2.6 Флуоресценция

Флуоресценция запечатываемого материала классифицируется на четыре уровней: слабый, низкий, средний или высокий в соответствии со стандартом ИСО 15397. Это указывает на чувствительность оттиска к смещению в синем, когда он сравнивается с пробой при стандартном освещении D50 согласно ИСО 3664 [7].

7.3 Параметры результата печати

7.3.1 Цвета плашек и промежуточных градаций

Параметры результата печати описывают цвета плашек, промежуточных тонов и их наложений, а также другие параметры, перечисленные в п. 7.1. В частности, следует указать целевые значения для чёрной (K), голубой (C), пурпурной (M), жёлтой (Y), красного (M+Y), зелёного (C+Y), синего (C+M) и CMY (C+M+Y).

П р и м е ч а н и е – Целевые значения для красного, зелёного и синего при оценке соответствия являются справочными.

Целевые значения цвета указываются значениями L*, a*, b* метрики LAB МКО, а измерения должны проводиться по условиям, указанным в п. 4.1.

7.3.2 Допуски для результирующих параметров

Существует два типа допусков: допуск по отклонению и допуск по вариации. Допуски одинаковы для всех условий печати. Подписной лист следует выбирать в тот момент, когда печатник установил, что цвет настроен оптимально и находится в пределах допуска по отклонению. Этот подписной лист затем используется в качестве эталона для тиража и по отношению к этому оттиску измеряются допуски по вариации.

7.3.2.1 Отклонение

Отклонение процесса – разница между целевым значением и подписным листом, если есть действительный подписной лист. Если подписного листа нет, необходимо использовать среднее из измеренных значений соответствующих полей тиражных оттисков.

7.3.2.2 Вариация

Вариация производственного процесса – это разница измерений, наблюдаемых между каждым отдельным оттиском и подписным листом или среднестатистическим оттиском (т. е. средним значением по всему тиражу). По крайней мере, для 68 % оттисков различия не должны превышать соответствующие указанные допуски. Для оценки доли соответствующих оттисков могут использоваться статистические методы, описанные в ИСО 186.

П р и м е ч а н и е – Распределение значений ∆E⃰ab является не гауссовым, а асимметричным. Из соображений единообразия допуск по вариации определяется здесь как верхний предел для 68 % тиражных экземпляров. Это аналогично распределению по Гауссу, где 68 % находятся в пределах +/- одного стандартного отклонения от среднего значения.

7.4 Описание калибровки

7.4.1 Общие положения

Есть три варианта описания процесса калибровки: для метода прироста значений тона (TVI), для метода цветовых значений тона (CTV) и для метода «по почти нейтральному». Допуски по отклонению и вариации, используемые в данных методах, одинаковы для всех условий печати.

П р и м е ч а н и е 1 – В зависимости от используемого метода калибровки оттиск может отличаться по цвету, поскольку исходные условия печати аналогичны условиям предыдущей версии настоящего стандарта, а эти условия печати не включали новые методы калибровки.

П р и м е ч а н и е 2 – Условия печати 1 разработаны таким образом, чтобы все методы калибровки приводили к одинаковому результату печати. Это объясняет, почему тоновые шкалы CMY и колориметрическая CTV для чёрной краски не являются линейными.

В зависимости от области применения один из методов калибровки должен быть выбран в качестве основного, т. е. нормативного метода контроля процесса. Должна быть указана информация об основном методе калибровки. Допуски и эталонные значения для основного метода калибровки являются обязательными, а по остальным методам – справочными.

7.4.2 Описание денситометрической (TVI) калибровки прироста значения тона

Параметры денситометрического (TVI) метода описывают цифровые значения тонов для 25 %, 50 % и 75 %, а для CMY — дополнительно разброс в средних тонах.

Для оценки значений тона в качестве альтернативы денситометрически, по Шеберстову-Мюррею-Дэвису вычисляемому растискиванию (TVI) могут быть использованы цветовые значения тона (CTV), оцениваемые колориметрически в  метрике LAB МКО (см. п. 7.4.3).

7.4.3 Описание калибровки по цветовому значению тона

По цветовым значениям тона (CTV) эталонные значения прироста (ΔCTV) обычно равны нулю ???, поскольку это даёт примерно визуально равномерные цветовые шкалы. Из-за исторического выбора исходных условий печати значения CTV адаптированы для обеспечения того же результата, что и метод калибровки на основе оптической плотности. Для новых условий печати следует использовать линейные эталонные значения CTV. Это может привести к различию целевых значений прироста значений тона для шкал тонов K, C, M и Y.

7.4.4 Описание калибровки для метода по «почти нейтральному»

В калибровке по «почти нейтральному» для черной краски указываются значения светлоты L* в LAB МКО для тонов 25 %, 50 % и 75 %. Для трехкрасочного (CMY) ахроматического для тонов 25 %, 50 % и 75 % указываются все три значения L* a* b*.

7.5 Допуски процесса

Допуски, указанные в таблице 1, должны применяться ко всем классам стандартизированных эталонных условий печати и при измерениях как на белой, так и на чёрной или собственной подложке.

Если требуется более высокое качество, следует использовать более жесткие допуски и избегать больших отклонений цвета или тона по тоновому диапазону.

При оценке оттисков важно принимать во внимание правильность округления. Основное правило состоит в том, что рассчитанные отклонения и вариации должны округляться с той же точностью, что и в заданном допуске, в данном случае (таблица 1) до целых значений.

Т а б л и ц а  1 – Допуски

| Запечатываемый материал | Комбинированные допуски по отклонению и вариации |  |
| --- | --- | --- |
| Цветовые различия CIELAB ΔL* / Δa* / Δb* | ±3 / ±2 / ±2 |  |
| Цветные плашки | Допуск по отклонению | Допуск по вариации |
| Целевые значения L*, a*, b* (для чёрной краски) | ΔE*ab ≤ 5 | ΔE*ab ≤ 4 |
| Целевые значения L*, a*, b* (для голубой краски) | ΔE*ab ≤ 5 | ΔE*ab ≤ 4 |
| Целевые значения L*, a*, b* (для пурпурной краски) | ΔE*ab ≤ 5 | ΔE*ab ≤ 4 |
| Целевые значения L*, a*, b* (для жёлтой краски) | ΔE*ab ≤ 5 | ΔE*ab ≤ 4 |
| Калибровка прироста значений тона (TVI) и (ΔCTV) | Отклонение | Вариация |
| TVI для диапазона от 0 до < 30 %, альтернативно ΔCTV | ±3 | ±3 |
| TVI для диапазона от 30 до 70 %, альтернативно ΔCTV | ±4 | ±4 |
| TVI для диапазона > 70 %, альтернативно ΔCTV | ±3 | ±3 |
| Максимальный разброс в средних тонах (CMY) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Калибровка «по почти нейтральному» | Отклонение | Вариация |
| Чёрный L* (25) | ΔL* ≤ ±2 | ΔL* ≤ ±2 |
| Чёрный L* (50) | ΔL* ≤ ±3 | ΔL* ≤ ±3 |
| Чёрный L* (75) | ΔL* ≤ ±4 | ΔL* ≤ ±4 |
| CMY L* (25) | ΔL* ≤ ±2 | ΔL* ≤ ±2 |
| CMY L* (50) | ΔL* ≤ ±3 | ΔL* ≤ ±3 |
| CMY L* (75) | ΔL* ≤ ±4 | ΔL* ≤ ±4 |
| CMY a*, b* (25) | ΔCh ≤ ±2 | ΔCh ≤ ±2 |
| CMY a*, b* (50) | ΔCh ≤ ±3 | ΔCh ≤ ±3 |
| CMY a*, b* (75) | ΔCh ≤ ±4 | ΔCh ≤ ±4 |

П р и м е ч а н и е 1 – В таблице 1 не указаны допуски для наложений плашек, поскольку они напрямую не контролируются. Их можно оценить по допускам для одного цвета. Для двух- и трёхкрасочных сплошных наложений допуски примерно равны квадратному корню из суммы квадратов допусков для одного цвета.

В зависимости от выбранного основным метода калибровки обязательными являются только допуски основной калибровки, допуски остальных калибровок являются справочными.

Допуски калибровки по «почти нейтральному», включая промежуточные значения, рассчитывают согласно приложению Е.

Красочные зоны с запечатываемой площадью менее 5 % или слишком большой, где нельзя надежно измерить значение тона в силу предельно малых неустойчивых растровых точек и пробелов, следует исключить из оценки соответствия прироста значения тона и разброса.

В отношении тиража должны быть соблюдены соответствующие допуски по вариации. Должно быть предоставлено достаточное количество листов для проведения всех необходимых расчётов и сравнений.

П р и м е ч а н и е 2 – Количество требуемых образцов оттисков зависит от величины тиража и обычно определяется схемой сертификации печатного процесса.

7.6 Исходные стандартные условия печати

Параметры исходных условий печати от PC1 до PC12 указаны в таблицах 2–5.

В дополнение к основным параметрам, приведённым в таблицах 2–5, выбор также может быть сделан на основе параметров запечатываемого материала, предоставляемых производителями бумаги. С этой целью в Приложении Л даны некоторые рекомендации по выбору подходящих условий печати.

Эталонные значения для выбранного метода первичной калибровки должны рассматриваться как обязательные, значения для других методов калибровки – как справочные.

Значения в таблицах 2–5 указаны следующим образом.

– Все значения даны для указанных условий измерения, диапазон глянца соответствует стандарту ИСО 8254-1, как описано в 4.5.

– Целевые значения цвета указаны для белой подложки (WB).

– Измерение значений цвета и тона, а также колориметрические расчёты соответствуют стандарту ИСО 13655 (геометрия 0°:45° или 45°:0°, колориметрические расчёты основаны на использовании источника D50 и стандартного наблюдателя 2°).

– Эталонные значения для наложений являются справочными.

– Для «почти нейтральной» калибровки значения CMY (%) представляют собой голубой (C) эквивалент серого тона (пояснение дано в п. Ж.2.4).

Если значения CIELAB для запечатываемого материала значительно отличаются (находятся за пределами допусков, указанных в таблице 1) от целевых значений, при оценке оттиска стандартной практикой является использование колориметрической корректировки целевого значения (см. Приложение А). Это особенно важно при использовании метода NNC калибровки «по почти нейтральному», поскольку серые поля очень чувствительны к различиям в цвете запечатываемого материала. Если используется колориметрическая корректировка целевого значения, один и тот же метод должен применяться ко всем значениям CIELAB, и о нем указывается в отчете.

Т а б л и ц а  2 – Исходные стандартные условия печати PC1 – PC3

| Идентификатор условий печати |  |  | PC1 |  |  |  |  | PC2 |  |  |  | PC3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Условия измерений |  | M1 |  |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  |  |  |
|  | Тип печати |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  | Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  | Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  |  |
|  | Запечатываемый материал | Тип запечатываемого материала | Премиум мелованная |  |  |  |  | Улучшенная мелованная |  |  |  | Стандартная мелованная глянцевая |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон глянца | 10-80 |  |  |  |  | 25-65 |  |  |  | 60-80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень флуоресценции | умеренный |  |  |  |  | низкий |  |  |  | низкий |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон флуоресценции | 8-14 |  |  |  |  | 4-8 |  |  |  | 4-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Координаты цвета L*, a*, b* | 95 | 1 |  | -6 |  | 93 | 0 | -1 |  | 90 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | Целевые значения L*, a*, b* (для белой подложки) | Чёрный | 16 | 0 |  | 0 |  | 20 | 1 | 2 |  | 20 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | Голубой | 56 | -35 |  | -53 |  | 58 | -37 | -46 |  | 55 | -36 | -43 |  |  |  |
|  |  | Пурпурный | 48 | 75 |  | -5 |  | 48 | 73 | -6 |  | 46 | 70 | -3 |  |  |  |
|  |  | Жёлтый | 89 | -4 |  | 92 |  | 87 | -3 | 90 |  | 84 | -2 | 89 |  |  |  |
|  |  | (Красный П+Ж) | 48 | 69 |  | 46 |  | 48 | 66 | 45 |  | 47 | 64 | 45 |  |  |  |
|  |  | (Зелёный Г+Ж) | 49 | -66 |  | 24 |  | 51 | -59 | 27 |  | 49 | -56 | 28 |  |  |  |
|  |  | (Синий Г+П) | 25 | -66 |  | 24 |  | 51 | -59 | 27 |  | 49 | -56 | 28 |  |  |  |
|  |  | (Плашка Г+П+Ж) | 23 | 0 |  | -1 |  | 28 | -4 | -1 |  | 27 | -3 | 0 |  |  |  |
| Целевые значения калибровки прироста значений тона (TVI) или различия цветового значения тона (ΔCTV) | TVI (Ч, Г, П, Ж) | 25% | 14,0 | 12,2 |  | 12,2 | 12,2 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |  | 15,8 |
|  |  | 50% | 17,5 | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  |  | 19,0 |
|  |  | 75% | 14,0 | 12,7 |  | 12,7 | 12,7 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |  | 14,1 |
|  | ΔCTV (Ч, Г, П, Ж) | 25% | -5,5 | 0,1 |  | 0,1 | -1,6 | -2,5 | 0,2 | 0,2 | -1,3 | 0,2 | -1,1 | -2,3 |  |  | 0,2 |
|  |  | 50% | -9,3 | 1,1 |  | 0,8 | -2,1 | -3,5 | 1,7 | 2,0 | -0,5 | 2,0 | -0,1 | -3,2 |  |  | 1,8 |
|  |  | 75% | -8,3 | 3,2 |  | 2,6 | -0,1 | -2,5 | 3,2 | 3,8 | 1,5 | 3,6 | 1,9 | -2,1 |  |  | 3,1 |
| Целевые значения калибровки «по почти нейтральному» | Чёрная L* | 25% | 78,50 |  |  |  |  | 75,91 |  |  |  | 73,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% | 61,50 |  |  |  |  | 58,90 |  |  |  | 56,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75% | 40,50 |  |  |  |  | 40,46 |  |  |  | 39,20 |  |  |  |  |  |
|  | Г, П, Ж L*, a*, b* | 25% | 75,00 | 0,75 | -4,50 |  |  | 73,86 | 0,00 | -0,75 |  | 71,39 | 0,00 |  | 0,75 |  |  |
|  |  | 50% | 57,00 | 0,50 | -3,00 |  |  | 56,77 | 0,00 | -0,50 |  | 54,80 | 0,00 |  | 0,50 |  |  |
|  |  | 75% | 39,00 | 0,25 | -1,56 |  |  | 40,83 | -0,25 | -0,31 |  | 39,37 | -0,19 |  | 0,25 |  |  |

Т а б л и ц а  3 – Исходные стандартные условия печати PC4 – PC6

| Идентификатор условий печати |  |  | PC4 |  |  |  |  | PC5 |  |  |  | PC6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Условия измерений |  | M1 |  |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  |  |  |
|  | Тип печати |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  | Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  |  |
|  | Запечатываемый материал | Тип запечатываемого материала | Стандартная мелованная матовая |  |  |  |  | Немелованная без древесной массы |  |  |  | Суперкаландрированная немелованная |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон глянца | 7-35 |  |  |  |  | 5-15 |  |  |  | 30-55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень флуоресценции | низкий |  |  |  |  | высокий |  |  |  | низкий |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон флуоресценции | 4-8 |  |  |  |  | 14-25 |  |  |  | 4-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Координаты цвета L*, a*, b* | 91 | 0 |  | 1 |  | 95 | 1 | -4 |  | 90 | 0 | 3 |  |  |  |
|  | Целевые значения L*, a*, b* (для белой подложки) | Чёрный | 24 | 1 |  | 2 |  | 33 | 1 | 1 |  | 23 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | Голубой | 56 | -33 |  | -42 |  | 60 | -25 | -44 |  | 56 | -36 | -40 |  |  |  |
|  |  | Пурпурный | 48 | 68 |  | -1 |  | 55 | 60 | -2 |  | 48 | 67 | -4 |  |  |  |
|  |  | Жёлтый | 85 | -2 |  | 83 |  | 89 | -3 | 76 |  | 84 | 0 | 86 |  |  |  |
|  |  | (Красный П+Ж) | 47 | 63 |  | 41 |  | 53 | 56 | 27 |  | 47 | 63 | 40 |  |  |  |
|  |  | (Зелёный Г+Ж) | 50 | -53 |  | 26 |  | 53 | -43 | 14 |  | 49 | -53 | 25 |  |  |  |
|  |  | (Синий Г+П) | 28 | 16 |  | -38 |  | 39 | 9 | -30 |  | 28 | 13 | -41 |  |  |  |
|  |  | (Плашка Г+П+Ж) | 27 | 0 |  | -2 |  | 35 | 0 | -3 |  | 27 | -1 | -3 |  |  |  |
| Целевые значения калибровки прироста значений тона (TVI) или различия цветового значения тона (ΔCTV) | TVI (Ч, Г, П, Ж) | 25% | 15,8 | 15,8 |  | 15,8 | 15,8 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |  |  | 15,8 |
|  |  | 50% | 19,0 | 19,0 |  | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |  |  | 19,0 |
|  |  | 75% | 14,1 | 14,1 |  | 14,1 | 14,1 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |  | 14,1 |
|  | ΔCTV (Ч, Г, П, Ж) | 25% | -0,2 | -1,7 |  | 0,6 | 0,7 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 3,4 | -0,7 | -1,9 | 0,8 |  |  | 0,9 |
|  |  | 50% | 1,2 | -2,0 |  | 2,1 | 2,4 | 9,3 | 9,2 | 8,0 | 3,8 | 0,2 | -2,3 | 2,4 |  |  | 3,1 |
|  |  | 75% | 3,0 | -0,9 |  | 3,2 | 4,0 | 8,3 | 8,0 | 7,4 | 4,3 | 2,1 | -0,8 | 3,5 |  |  | 4,5 |
| Целевые значения калибровки «по почти нейтральному» | Чёрная L* | 25% | 74,23 |  |  |  |  | 77,60 |  |  |  | 73,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% | 57,89 |  |  |  |  | 61,60 |  |  |  | 57,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75% | 40,94 |  |  |  |  | 46,21 |  |  |  | 40,18 |  |  |  |  |  |
|  | Г, П, Ж L*, a*, b* | 25% | 72,22 | 0,00 | 0,75 |  |  | 75,55 | 0,75 | -3,00 |  | 71,39 | 0,00 |  | 2,25 |  |  |
|  |  | 50% | 55,41 | 0,00 | 0,50 |  |  | 59,24 | 0,50 | -2,00 |  | 54,80 | 0,00 |  | 1,50 |  |  |
|  |  | 75% | 39,70 | 0,00 | 0,13 |  |  | 45,10 | 0,25 | -1,19 |  | 39,37 | -0,06 |  | 0,56 |  |  |

Т а б л и ц а  4 – Исходные стандартные условия печати PC7 – PC9

| Идентификатор условий печати |  |  | PC7 |  |  |  |  | PC8 |  |  |  | PC9 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Условия измерений |  | M2 (или М1) |  |  |  |  | M2 (или М1) |  |  |  | M2 (или М1) |  |  |  |  |  |
|  | Тип печати |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  | Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  |  |
|  | Запечатываемый материал | Тип запечатываемого материала | Улучшенная немелованная |  |  |  |  | Стандартная немелованная |  |  |  | Премиум мелованная |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон глянца | 10-35 |  |  |  |  | 5-10 |  |  |  | 10-80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень флуоресценции | слабый |  |  |  |  | слабый |  |  |  | слабый-низкий |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон флуоресценции | 0-4 |  |  |  |  | 0-4 |  |  |  | 0-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Координаты цвета L*, a*, b* | 89 | 0 |  | 3 |  | 85 | 1 | 5 |  | 95 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Целевые значения L*, a*, b* (для белой подложки) | Чёрный | 32 | 1 |  | 3 |  | 30 | 1 | 2 |  | 17 | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | Голубой | 59 | -29 |  | -35 |  | 54 | -26 | -31 |  | 54 | -36 | -51 |  |  |  |
|  |  | Пурпурный | 53 | 59 |  | -1 |  | 51 | 55 | 1 |  | 47 | 77 | -3 |  |  |  |
|  |  | Жёлтый | 83 | -1 |  | 73 |  | 79 | 0 | 70 |  | 90 | -6 | 95 |  |  |  |
|  |  | (Красный П+Ж) | 51 | 57 |  | 31 |  | 48 | 53 | 31 |  | 47 | 70 | 44 |  |  |  |
|  |  | (Зелёный Г+Ж) | 53 | -43 |  | 18 |  | 47 | -38 | 20 |  | 48 | -70 | 22 |  |  |  |
|  |  | (Синий Г+П) | 37 | 8 |  | -31 |  | 36 | 9 | -25 |  | 23 | 19 | -48 |  |  |  |
|  |  | (Плашка Г+П+Ж) | 34 | -3 |  | -5 |  | 33 | -1 | 0 |  | 21 | -3 | -3 |  |  |  |
| Целевые значения калибровки прироста значений тона (TVI) или различия цветового значения тона (ΔCTV) | TVI (Ч, Г, П, Ж) | 25% | 19,4 | 19,4 |  | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  | 10,5 |
|  |  | 50% | 22,0 | 22,0 |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |  | 14,0 |
|  |  | 75% | 15,4 | 15,4 |  | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |  | 10,5 |
|  | ΔCTV (Ч, Г, П, Ж) | 25% | 3,1 | 3,0 |  | 3,0 | 3,6 | 2,4 | 4,4 | 2,4 | 2,3 | -6,0 | -1,0 | -2,0 |  |  | -3,0 |
|  |  | 50% | 5,6 | 5,2 |  | 5,5 | 6,1 | 5,2 | 8,3 | 5,2 | 4,0 | -12,0 | -1,0 | -2,0 |  |  | -4,0 |
|  |  | 75% | 6,2 | 5,2 |  | 6,4 | 6,5 | 4,8 | 6,9 | 4,7 | 3,4 | -13,0 | -1,0 | -2,0 |  |  | -4,0 |
| Целевые значения калибровки «по почти нейтральному» | Чёрная L* | 25% | 72,54 |  |  |  |  | 69,17 |  |  |  | 77,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% | 57,68 |  |  |  |  | 54,85 |  |  |  | 60,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75% | 43,66 |  |  |  |  | 41,30 |  |  |  | 40,54 |  |  |  |  |  |
|  | Г, П, Ж L*, a*, b* | 25% | 70,64 | 0,00 | 2,25 |  |  | 67,36 | 0,75 | 3,75 |  | 75,51 | 0,75 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 50% | 55,58 | 0,00 | 1,50 |  |  | 53,07 | 0,50 | 2,50 |  | 57,21 | 0,50 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 75% | 42,82 | -0,19 | 0,44 |  |  | 41,12 | 0,19 | 1,25 |  | 38,69 | 0,06 |  | -0,19 |  |  |

Т а б л и ц а  5 – Исходные стандартные условия печати PC10 – PC12

| Идентификатор условий печати |  |  | PC10 |  |  |  |  | PC11 |  |  |  | PC12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования | Условия измерений |  | M1 |  |  |  |  | M1 |  |  |  | M1 |  |  |  |  |  |
|  | Тип печати |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  | Листовая офсетная печать |  |  |  | Листовая офсетная печать Рулонная офсетная печать с сушкой |  |  |  |  |  |
|  | Запечатываемый материал | Тип запечатываемого материала | Картон одностороннего мелования |  |  |  |  | Макулатурный картон (с глинистым покрытием и оборотной стороной из переработанных газет, CCNB) |  |  |  | Немелованная без древесной массы |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон глянца | 10-80 |  |  |  |  | 10-60 |  |  |  | 5-15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень флуоресценции | слабый-низкий |  |  |  |  | слабый-низкий |  |  |  | высокий |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон флуоресценции | 0-8 |  |  |  |  | 0-8 |  |  |  | 14-25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Координаты цвета L*, a*, b* | 95 | 1 |  | -1 |  | 89 | 1 | -3 |  | 94 | 2 | -10 |  |  |  |
|  | Целевые значения L*, a*, b* (для белой подложки) | Чёрный | 14 | 0 |  | 0 |  | 15 | 1 | 1 |  | 33 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | Голубой | 54 | -35 |  | -51 |  | 53 | -33 | -48 |  | 59 | -22 | -48 |  |  |  |
|  |  | Пурпурный | 48 | 75 |  | -2 |  | 44 | 71 | -2 |  | 55 | 60 | -4 |  |  |  |
|  |  | Жёлтый | 88 | -3 |  | 93 |  | 84 | -7 | 88 |  | 88 | -3 | 72 |  |  |  |
|  |  | (Красный П+Ж) | 49 | 69 |  | 48 |  | 44 | 66 | 43 |  | 53 | 56 | 26 |  |  |  |
|  |  | (Зелёный Г+Ж) | 47 | -65 |  | 20 |  | 47 | -65 | 25 |  | 52 | -41 | 11 |  |  |  |
|  |  | (Синий Г+П) | 23 | 21 |  | -46 |  | 21 | 22 | -42 |  | 38 | 10 | -32 |  |  |  |
|  |  | (Плашка Г+П+Ж) | 22 | -1 |  | 0 |  | 20 | 0 | 1 |  | 35 | 1 | -4 |  |  |  |
| Целевые значения калибровки прироста значений тона (TVI) или различия цветового значения тона (ΔCTV) | TVI (Ч, Г, П, Ж) | 25% | 21,0 | 13,0 |  | 12,0 | 14,0 | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |  |  | 19,4 |
|  |  | 50% | 26,0 | 16,0 |  | 15,0 | 17,0 | 25,0 | 16,0 | 15,0 | 17,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |  | 22,0 |
|  |  | 75% | 18,0 | 11,0 |  | 11,0 | 12,0 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |  |  | 15,4 |
|  | ΔCTV (Ч, Г, П, Ж) | 25% | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 3,4 | 7,4 |  |  | 7,4 |
|  |  | 50% | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,8 | 9,3 |  |  | 9,2 |
|  |  | 75% | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 4,3 | 8,3 |  |  | 8,0 |
| Целевые значения калибровки «по почти нейтральному» | Чёрная L* | 25% | 73,90 |  |  |  |  | 71,30 |  |  |  | 76,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50% | 53,90 |  |  |  |  | 52,60 |  |  |  | 60,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75% | 34,10 |  |  |  |  | 33,80 |  |  |  | 45,20 |  |  |  |  |  |
|  | Г, П, Ж L*, a*, b* | 25% | 74,60 | 0,72 | -0,11 |  |  | 71,40 | 0,48 | -1,12 |  | 70,40 | 1,75 |  | -8,50 |  |  |
|  |  | 50% | 56,50 | -0,05 | 0,27 |  |  | 53,50 | 0,05 | -0,12 |  | 55,80 | 1,50 |  | -7,00 |  |  |
|  |  | 75% | 39,50 | -1,32 | 0,23 |  |  | 36,10 | -0,05 | -0,35 |  | 45,50 | 1,25 |  | -5,50 |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Колориметрическая корректировка целевых значений

А.1 Колориметрическая корректировка целевых значений

Существует две ситуации, когда может потребоваться корректировка целевых колориметрических значений эталонных условий печати.

Первая имеет место, когда при проведении измерений необходимо использовать чёрную подложку. Это может быть необходимо при измерении листа, оборот которого уже запечатан, или при использовании измерительного оборудования на печатной машине.

Вторая ситуация – когда цвет запечатываемого материала существенно отличается от заданного эталонными условиями печати.

Для внесения данных корректировок используют схожие методы и в настоящем приложении приведены три возможные для этого формулы. Используемый метод должен быть четко обозначен и согласован участвующими сторонами.

Если для тиражной печати имеют место корректировки как под запечатываемый материал, так и для чёрной подложки, в обеих из них следует использовать ту же формулу.

А.2 Расчёт значений по чёрной подложке в печати продукции

Из-за большого разнообразия значений толщины и непрозрачности запечатываемых материалов координаты CIELAB для измерений, выполненных на чёрной подложке, могут значительно отличаться от эталонных измерений, выполненных на белой подложке. Ожидаемые целевые значений при измерении на чёрной подложке могут быть рассчитаны с использованием одного из методов, описанных в п. А.4.

Это обеспечивает более точный контроль в печатном цехе, где измерения проводятся с использованием чёрной подложки на оттисках, запечатанных с обеих сторон, и позволяет более точно описать условия производственного процесса в случае сертификации.

П р и м е ч а н и е – Значения, скорректированные с использованием описанных формул, не обязательно точно соответствуют значениям измерений на чёрной подложке. Поскольку целевые значения и допуски для эталонных условий печати указаны для белой подложки, может возникнуть необходимость уменьшить допуски при выполнении измерений на чёрной подложке. Необходимо учитывать, что более жёсткие допуски могут увеличить риск рекламаций.

А.3 Учёт различий в цвете запечатываемого материала

В некоторых случаях выбранный для производства запечатываемый материал не в полной мере соответствует эталону. При небольших различиях в цвете бумаги (отклонения находятся в пределах допуска для эталонных условий печати) коррекция не требуется, и целевые значения исходных или зарегистрированных эталонных условий печати можно использовать без каких-либо изменений.

Если параметры запечатываемых материалов выходят за пределы допусков эталонных условий печати (см. таблицу 1), может потребоваться корректировка некоторых целевых значений печати. Если это необходимо для корректировки целевых колориметрических значений, в создании их нового набора, который затем применяется для управления процессом и оценки печати на выбранном материале, следует использовать один из описанных в А.4 методов.

Эти скорректированные значения становятся новыми целевыми значениями для данных условий печати. Допуски, указанные в настоящем документе, остаются без изменений.

Если корректировка необходима, метод корректировки должен быть чётко указан и согласован участвующими сторонами.

В настоящее время используется каждый из трёх, описанных в A.2, A.3 и A.4 вариантов. Некоторые из них могут давать более точные результаты или быть проще в использовании, поэтому кто-то их и предпочитает. Для управления печатной машиной по исходным эталонным условиям печати метод коррекции по запечатываемому материалу применяются значения таблиц 2, 3, 4 и 5 и эти скорректированные значения используются для управления процессом.

А.4 Корректировка колориметрических целевых значений

А.4.1 Общие положения

Для корректировки колориметрических целевых значений необходимо использовать следующую процедуру.

Измерения эталонного цвета преобразуются в трёхкомпонентные значения 
XYZ МКО по ИСО 13655, при этом одна из формул (A.2), (A.3) или (A.4) используется для масштабирования этих значений с получением нового набора целевых колориметрических. Эти значения могут далее быть дополнительно преобразованы в LAB МКО по ИСО 13655.

Формула (A.1) является формулой, общей для всех методов, и показывает расчёт, применяемый к одному X из трёхкомпонентных XYZ МКО значений. Подобные формулы используются и для масштабирования значений Y и Z.

(А.1)

X2=X1+XS2-XS1×X1- XminXS1-Xminγ

где

X1 – эталонное значение X цветного поля;

X2 – скорректированное значение X цветного поля;

XS1 – значение X эталонного запечатываемого материала;

XS2 – измеренное значение X запечатываемого материала 2 (при расчёте коррекции по запечатываемому материалу) или значение X эталонного запечатываемого материала на чёрной подложке (при оценке измерений на чёрной подложке);

Xmin – минимальное значение X для любого поля, напечатанного на эталонном запечатываемом материале;

ϒ     – показатель коррекции.

А.4.2 Трёхкомпонентная модель (SCCA)

Трёхкомпонентная модель, также известная как колориметрические целевые значения с коррекцией по запечатываемому материалу (SCCA), использует значение ϒ =1 и поэтому определяется по формуле (A.2).

(А.2)

X2=X1+XS2-XS1×X1- XminXS1-Xmin

А.4.2 Гамма-модель

Модель регрессии с гамма 1,4 (гамма-модель) использует значения Xmin=0 и ϒ=1,4 и поэтому определяется по формуле (A.3).

(А.3)

X2=X1+XS2-XS1×X1XS11,4

П р и м е ч а н и е – Гамма-модель была признана лучшей в исследовательском отчёте Fogra № 10,054 [8, 9]. Таблица Excel с калькулятором гамма-модели доступна на сайте Fogra [10].

А.4.4 Относительная колориметрия ICC

Относительная колориметрия ICC использует значения Xmin=0 и ϒ=1 и поэтому используется формула (A.4).

(А.4)

X2=X1×XS2XS1

Приложение Б

(справочное)

Использование ∆E⃰ab и ∆E00

При сравнении двух цветов показатель цветового допуска ∆E00 наилучшим образом соответствует визуально воспринимаемому различию. В управлении тиражом (процессом) основным параметром, влияющим на цвет печати, является эффективная толщина красочной плёнки, и этот параметр демонстрирует более последовательную (то есть независимую от краски) взаимосвязь с CIELAB ∆E⃰ab, чем с CIELAB ∆E00 [3].

Толщина красочной плёнки обычно измеряется и контролируется косвенно, используя оптическую плотность или цвет в наборе плашек триадных красок. Также измеряются дополнительные промежуточные тона, чтобы дать более полную картину качества печати, обеспечиваемого печатной машиной. ИСО 12647-2 определяет целевые значения и допуски для этих полей.

Поскольку основной целью настоящего стандарта является управление процессом, целевые значения указаны в виде значений координат CIELAB, а допуски – в виде ∆E⃰ab. Настоящее приложение объясняет, по какой причине выбор был сделан в пользу ∆E⃰ab, а не ∆E00.

Б.1 ∆E⃰ab и ∆E00

∆E00 учитывает, что цвета с высокой насыщенностью менее чувствительны к изменениям CIELAB, чем цвета вблизи нейтральной оси. На рисунке Б.1 показаны основные различия между двумя формулами в плоскости a*, b* CIELAB.

Рисунок Б.1 – Эллипсы, показывающие ∆E00=1 для постоянного значения координаты CIELAB L* в плоскости CIELAB a*, b*

На рисунке Б.2 показаны цветовые различия при изменении толщины красочной плёнки на ±15 %. Следует заметить, что масштаб этих двух рисунков разный: масштаб графика ∆E⃰ab в два раза превышает масштаб графика ∆E00.

Краска

Краска

Соответствующие значения ∆E⃰ab

Соответствующие значения ∆E00

Рисунок Б.2 – Зависимость между изменением толщины красочной плёнки

на 15 % и значениями ∆E⃰ab или ∆E00

Если в качестве показателя допусков по цвету выбрать ∆E⃰ab, можно использовать один и тот же допуск (например, ∆E⃰ab = 5) для всех красок и тем самым контролировать толщину красочной плёнки примерно с одинаковой точностью
(~ 15 %) для всех цветов.

Это необходимо, поскольку в офсетной печати толщина красочной плёнки одного цвета влияет не только на однокрасочные участки, но и на многокрасочные участки серого или телесного тона, где сдвиг цвета заметен по-разному. Например, небольшой жёлтый оттенок, вызванный изменением толщины жёлтой красочной пленки, явно более выражен на сером участке, чем на сплошном желтом тоне.

Б.2 Обеспечение соответствия пробы и тиражного оттиска

Как указано в п. 4.3, обеспечение соответствия пробы и тиражного оттиска выходит за рамки настоящего документа. Однако во многих случаях также требуется обеспечить соответствие тиражных оттисков и контрактной цветопробы. В этом случае рекомендуется использовать ∆E00 как более надёжный показатель визуального цветового различия. На практике это означает, что некоторые из допусков ∆E⃰ab, указанных в настоящем документе, необходимо уменьшить, чтобы обеспечить соответствие допускам ∆E00. Следует учитывать, что более широкие или ужесточённые допуски влекут за собой риск рекламаций.

П р и м е ч а н и е 1 – Методы решения этой проблемы выходят за рамки настоящего документа. Однако существует множество инструментов, которые помогут пользователям обеспечить соблюдение обоих условий.

П р и м е ч а н и е 2 – При определении практических отклонений и проверочных допусков необходимо уточнить требования заказчика и региональные спецификации, поскольку значения ∆E⃰ab и ∆E00 могут существенно отличаться.

Приблизительные допуски ∆E00 к заданному ∆E⃰ab указаны в таблице Б.1. Соотношение между этими допусками зависит от используемой бумаги и красок.

Т а б л и ц а Б.1 – Значения CIELAB ∆E⃰ab и приблизительные допуски ∆E00 
для плашек основных красок

| Основная краска | Допуск по отклонению |  | Допуск по вариации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подписной лист |  | Тиражный оттиск |  |
|  | ∆E⃰ab | ∆E00 | ∆E⃰ab | ∆E00 |
| Чёрный | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Голубой | 5 | 3,5 | 4 | 2,8 |
| Пурпурный | 5 | 3,5 | 4 | 2,8 |
| Жёлтый | 5 | 3,5 | 4 | 2,0 |

Приложение В

(справочное)

Воспроизведение серого и баланс по серому

при использовании прироста значения тона 
для калибровки печатной машины

В предыдущих версиях настоящего стандарта воспроизведение серого определялось так же, как в данном приложении. Определение баланса серого методом «по почти нейтральному» процесса, приведённое в Приложении Е и Приложении Ж, ведет примерно к одинаковым результатам.

В данном приложении значения баланса по серому описывают комбинацию значений CMY, необходимую для получения нейтрально воспринимаемого, серого цвета. Значения воспроизведения серого цвета описывают значения CIELAB для явно нейтральных серых полей.

Доступ к условиям для баланса по серому можно получить с помощью профилей управления цветом и/или специальных методов интерполяции, основанных на заданных условиях печати и наборе их характеристик в соответствии с одним из стандартов серии ИСО 12642. При использовании прироста значения тона (TVI) для управления печатным процессом одного условия баланса по серому обычно недостаточно для обеспечения ахроматического цвета для всех запечатываемых материалов и печатных красок, которые используются для заданных условий печати. Кроме того, это обычно зависит от конкретного используемого составного чёрного.

С другой стороны, при наличии хорошо охарактеризованного процесса печати, основанного на чётко определенных целевых значениях прироста значения тона и цвета плашек, было бы полезно оценить баланс по серому в этом процессе. Следовательно, может потребоваться хорошо проверенное определение воспроизведения серого.

Предыдущие версии настоящего стандарта предоставляют два практических определения серого цвета: цвет, имеющий те же значения CIELAB a* и b*, что и запечатываемый материал, и цвет, имеющий те же значения CIELAB a* и b*, что и растровое поле с аналогичным L*, отпечатанное чёрной краской. Второе определение особенно полезно для средних тонов и теней, тогда как первое лучше всего применять для светлых тонов. Таким образом, представляется целесообразным сформулировать одно определение визуального серого (например, путём комбинации обоих вышеуказанных определений).

Хорошим компромиссом между простым обозначением и сложным методом выявления цветового воздействия является определение серого значениями a* и b* LAB МКО в диапазоне от a* и b* «белого» бумаги до наименьшей цветности более тёмного серого. Для любого значения L* между белым бумаги и наименьшим достижимым L* нейтрального LAB МКО для трёхкомпонентного серого можно рассчитать значения a* и b*. На рисунке В.1 показаны рассчитанные значения b* для типичного запечатываемого материала, имеющего a* = 1 и b* = – 4.

Примечание 1. Это вполне соответствует тому постулату цветоведения, согласно которому цветность «серого» есть цветность хроматической адаптации наблюдателя. На светлых участках изображения эту цветность в наибольшей степени определяет еще незапечатанная бумага, тогда как в тенях ее влияние сводится почти к нулю.

Рисунок В.1 – Пример графика воспроизведения серого

На основе полностью охарактеризованного печатного процесса можно рассчитать соответствующие значения баланса по серому. Кривая баланса по серому для типичного эталонного процесса печати с периодическими растровыми структурами на мелованной бумаге класса «Премиум» показана на рисунке В.2.

Рисунок В.2 – Пример взаимосвязи соотношений значений тона 
 С и MY со светлотой L* LAB МКО

На основании кривой баланса по серому можно рассчитать этот баланса и значения воспроизведения серого для калибровки и управления процессом, как показано в таблице В.1.

Значения допусков для воспроизведения серого цвета можно рассчитать для описанного процесса печати на основе допусков на прирост значения тона и максимального разброса в средних тонах для пробной и тиражной печати путём введения величины различия ΔCh по LAB МКО между желаемой (CIELAB a*1 и b*1) цветностью воспроизведения серого и измеренной (CIELAB a*2 и b*2) цветностью поля управления балансом по серому по формуле (В.1).

∆Ch=(a1*-a2*)2+(b1*-b2*)2                                                                                             (В.1)

Т а б л и ц а В.1 – Примеры значений тона в балансе по серому и координат цвета воспроизводимого серого

| Баланс по серому |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | % | % | % |
| Голубой | 25,0 | 50,0 | 75,0 |
| Пурпурный | 18,4 | 40,9 | 68,9 |
| Жёлтый | 18,6 | 40,1 | 69,9 |
| Воспроизведение серого |  |  |  |
| Единица измерения | 1 | 1 | 1 |
| L* | 75,6 | 56,7 | 39,0 |
| a* | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
| b* | -3,1 | -2,2 | -1,4 |
| Расчёт значений воспроизведения серого основан на следующих параметрах запечатываемого материала: L* = 95, a* = 1, b* = -4 |  |  |  |

Следует отметить, что значения допусков для светлых тонов, средних тонов и теней зависят от прироста значения тона печатного процесса, а также от светлоты голубого, пурпурного и жёлтого наложений и должны рассчитываться отдельно для каждого конкретного условия печати.

Для условий печати, описанных в настоящем стандарте, рекомендуется создать стандартные наборы характеристик. Из этих наборов можно получить данные о балансе по серому и воспроизводимом сером, специальные средства управления процессом, а также профили для цветоделения.

Приложение Г

(обязательное)

Определение эталонных значений прироста значения тона

Ключевым компонентом уравнений, определяющих метод (TVI) оценки прироста значения тона, являются функции, описывающие тонопередачу цветоделённых изображений по обычно заранее заданным TVI шкалам. Эталонные TVI кривые описываются полиномом четвертого порядка по формуле Г.1.

TVI x=100 ×(ax+bx2+cx3+dx4)                                                               (Г.1)

где

TVI – прирост значения тона (%);

a, b, c, d – коэффициенты полинома; для исходных условий печати они приведены в  электронном приложении;

x – цифровое значение тона, нормализованное в диапазоне от 0 до 1, делённое здесь на 100 % (т. е. x = TV / 100 %, где TV — процент значения тона).

Уравнение должно удовлетворять ограничению, согласно которому TV(x) = x + TVI(x) монотонно растет с увеличением x.

Приложение Д

(обязательное)

Определение эталонных цветовых значений тона (CTV)

Ключевым компонентом уравнений, определяющих CTV метод, являются функции, описывающие тонопередачу цветоделённых изображений по обычно заранее заданным CTV значениям.

Для CTV эталонные значения прироста, как правило, равны нулю. Если нет (например, при настройке на данные условия печати), отклонение от линейной кривой CTV следует описать полиномом 4-го порядка по формуле Д.1.

∆CTV x=100 ×(ax+bx2+cx3+dx4)                                                               (Д.1)

где

∆CTV – прирост или уменьшение цветового значения тона (%);

a, b, c, d – коэффициенты полинома; для исходных условий печати они приведены в электронном приложении;

x – значение тона, нормализованное в диапазоне от 0 до 1, делённое здесь на 100 % (т. е. x = TV / 100 %, где TV — процент значения тона).

Уравнение должно удовлетворять ограничению, согласно которому CTV(x) = x + ∆CTV(x) монотонно растет по мере увеличения x.

Приложение Е

(обязательное)

Допуски для метода калибровки кривых «по почти нейтральному»

Допуски должны быть рассчитаны следующим образом и применяться при использовании метода калибровки « по почти нейтральному»

Е.1 Запечатываемый материал

Допуск для цвета запечатываемого материала (Ts) указывается для заданных условий печати как различие по координате L* метрики LAB МКО. Для исходных условий печати значения указаны в таблицах 2, 3, 4 и 5 п. 7.6.

Е.2 Тоновая шкала по черной краске

Допуски для значений L* LAB МКО сопоставлены цифровым значениям тона (k) полей шкалы чёрной краски согласно кусочной функции t(k) из четырех секций по формулам (Е.1), (Е.2) и (Е.3) и (Е.4).

Для 0 < k ≤ 25

(Е.1)

tk=Ts+(T25-TS)×k25

Для 25 < k ≤ 50

(Е.2)

tk=T25+(T50-T25)×(k-25)25

Для 50 < k ≤ 75

(Е.3)

tk=T50+(T75-T50)×(k-50)25

Для 75 < k ≤ 100

(Е.4)

tk=T75+(TK-T75)×(k-75)25

где

k – цифровое значение тона для поля шкалы чёрной краски (%);

t(k) – допуск для L* для поля шкалы чёрной краски со значением тона k;

Ts – допуск для L* для запечатываемого материала, как описано в таблице 1;

T25 – допуск для L* для 25%-ного поля, как описано в таблице 1;

T50 – допуск для L* для 50%-ного поля, как описано в таблице 1;

T75– допуск для L* для 75%-ного поля, как описано в таблице 1;

TK – допуск для L* для чёрного (допуск ∆E⃰ab) из таблицы 1 п. 7.5.

Е.3 Тоновая шкала CMY

Е.3.1 Допуски для L* LAB МКО

Допуски по светлоте L* сопоставлены цифровым значениям тона (c) голубой краски «почти нейтральных» (CMY) полей по кусочной функции t(c) из четырех секций, описываемых формулами (Е.5), (Е.6) и (Е.7) и (Е.8).

Для 0 < с ≤ 25

tc=Ts+(T25-TS)×c25

(Е.5)

Для 25 < c ≤ 50

tc=T25+(T50-T25)×(c-25)25

(Е.6)

Для 50 < с ≤ 75

tc=T50+(T75-T50)×(c-50)25

(Е.7)

Для 75 < с ≤ 100

c=T75+(TC-T75)×(c-75)25

(Е.8)

где

c – цифровое значение тона для голубого поля (%);

±t(с) – допуск для L* для «почти нейтрального» поля (CMY) со значением тона для голубой краски с;

Ts – допуск для L* для запечатываемого материала, как описано в таблице 1;

T25 – допуск для L* для 25%-ного поля, как описано в таблице 1;

T50 – допуск для L* для 50%-ного поля, как описано в таблице 1;

T75– допуск для L* для 75%-ного поля, как описано в таблице 1;

TC – допуск для L* для голубого (допуск ∆E⃰ab) из таблицы 1 п. 7.5.

П р и м е ч а н и е – Допуск TC предполагает, что участок наложения CMY одинаково варьируется в LAB МКО и поэтому допуск для трёхцветного участка (TCMY) составляет примерно TCMY= 3+TC, допуск для L* равен 13×TCMY=TC из таблицы 1 п.7.5.

Графики для исходных условий печати приведены в таблице Excel.

Е.3.2 Допуски для различия по цветности ∆Ch

Допуски для a* и b* по LAB МКО объединяются в один допуск для МКО различия по цветности ∆Ch.

Допуски для ∆Ch определяются для цифровых значений тона (c) голубой «почти нейтральных» (CMY) полей посредством кусочной функции tCh(c) из четырех секций, описанных формулами (Е.9), (Е.10) и (Е.11) и (Е.12).

Для 0 < с ≤ 25

tChc=Ts+(T25-TS)×c25tc=Ts+(T25-TS)×c25

(Е.9)

Для 25 < c ≤ 50

tChc=T25+(T50-T25)×(c-25)25

(Е.10)

tc=T25+(T50-T25)×(c-25)25

Для 50 < с ≤ 75

tChc=T50+(T75-T50)×(c-50)25

(Е.11)

tc=T50+(T75-T50)×(c-50)25

Для 75 < с ≤ 100

tChc=T75+(TC-T75)×(c-75)25

(Е.12)

c=T75+(TC-T75)×(c-75)25

где

c – цифровое значение тона для голубого поля (%);

±t(с) – допуск по ∆Ch для «почти нейтрального» поля (CMY) со значением тона для голубой краски с;

Ts – допуск по ∆Ch для запечатываемого материала, как описано в таблице 1;

T25 – допуск по ∆Ch для 25%-ного поля, как описано в таблице 1;

T50 – допуск по ∆Ch для 50%-ного поля, как описано в таблице 1;

T75– допуск по ∆Ch для 75%-ного поля, как описано в таблице 1;

TC – допуск по ∆Ch для голубого (допуск ∆E⃰ab) из таблицы 1 п. 7.5.

Графики для исходных условий печати приведены в таблице Excel.

Приложение Ж

(справочное)

Установка эталонных значений калибровки (NNC) «по почти нейтральному»

Если метод «по почти нейтральному» (NNC) является основным стандартом калибровки, для установки эталонных значений следует использовать процедуру, описанную в настоящем приложении.

П р и м е ч а н и е – Данная процедура подробно описана в CGATS/Idealliance TR 015-2022 [2].

Ж.1 Соотношение нейтральной оптической плотности оттиска и L* LAB МКО

Показатель светлоты, принятый для «почти нейтральной» трёхкрасочной тоновой шкалы, называют нейтральной плотностью печати (NPD). Данный показатель представляет собой колориметрическую плотность как координату цвета Y в метрике XYZ МКО, оцениваемую относительно запечатываемого материала. (Она примерно соответствует визуальному статусу плотности ИСО 5).

Формулы преобразования CIEXYZ Y в CIELAB L* представлены в ИСО 13655.

Формулы преобразования CIE XYZ Y в NPD представлены ниже (Ж.1 и Ж.2).

(Ж.2)

(Ж.1)

NPD= -1log10YYs

Y= 10-NPDYS

где

NPD – нейтральная плотность печати для нейтрального тона:

Y – измеренное значение CIEXYZ Y нейтрального тона;

YS – коэффициент отражения запечатываемого материала от 0 до 1.

Ж.2 Эталонные значения калибровки «по почти нейтральному» для CMY шкалы

(Ж.3)

Трёхкрасочную «почти нейтральную» шкалу представляют цифровыми значениями тона C, M и Y, соотношение которых определяется формулой Ж.3.

M=Y=0,7470×C-4,1000×10-4×C2+2,940×10-5×C3

Нейтральная плотность трехкрасочного оттиска шкалы определяется следующим образом.

NPDTV= -log10YR(TV)YR(TV)>YCДля всех значений тона (TV) между 0 и 100

YR(TV)≤YCесли                         , то                                                                                            (Ж.4)

YR(TV)≤YC

(Ж.5)

NPDTV= -log10YRTV-(RA-RR)YC-YR(TV)YC-1+RRRA2+1если                         , то

где

YRTV=1-RRTV+f(TV)100

YC=0,7+0,3YDYS133

RA=1-YDYS

RR=0,956649

fTV=1,31587×TV-2,21633×10-2×TV2+1,32926×10-4×TV3-4,28800×10-7×TV4

а:

TV – цифровое значение тона голубой компоненты калибровки тоновой шкалы «по почти нейтральному»;

YD – коэффициент отражения самого тёмного поля трёхкрасочной шкалы в диапазоне от 0 до 1;

YS – коэффициент отражения для запечатываемого материала в диапазоне от 0 до 1;

YR (TV) – коэффициент отражения, соответствующий эталонной кривой нейтральной плотности печати (NPD);

YC – контрольная точка на кривой NPD, в которой начинается масштабирование YR;

YS – коэффициент отражения запечатываемого материала в диапазоне от 0 до 1;

YR (TV) – коэффициент отражения, соответствующий эталонной кривой нейтральной плотности печати (NPD);

YC – контрольная точка на кривой NPD, в которой начинается масштабирование YR;

RA – фактический диапазон отражения, оцениваемый по самому светлому и самому тёмному полям тоновой шкалы;

RR – заданный коэффициент отражения, используемый для подстройки в последующем масштабировании данных.

П р и м е ч а н и е 1 – Значение YD может быть получено из визуальной плотности последнего тёмного поля трёхкрасочной «почти нейтральной» шкалы по соотношению YD=10-D.

YL=10-DYL=10-DП р и м е ч а н и е 2 – Значение YL может быть получено из визуальной плотности первого поля светлой части трёхкрасочной «почти нейтральной» шкалы, которое обычно является запечатываемым материалом, по соотношению

П р и м е ч а н и е 3 – YD и YL – единственные значения, необходимые для вычисления NPD (TV).

П р и м е ч а н и е 4 – значения YR, YC, YD и YL находятся в диапазоне от 0 до 1.

Значения CIELAB a* и b* для калибровки «по почти нейтральному» могут быть рассчитаны по формулам Ж.6-Ж.9.

(Ж.6)

a*(C)=aS*1-C100

(Ж.7)

b*(C)=bS*1-C100

где

aS*a*(C)  – модифицированное значение CIELAB a*;

– значение CIELAB a* запечатываемого материала;

b*(C)   – модифицированное значение CIELAB b*;

bS*     – значение CIELAB b* запечатываемого материала;

C    – значение тона для голубой краски трёхкрасочной «почти нейтральной» шкалы.

Если трёхкрасочная плашка не дает удовлетворительного нейтрального наложения (a* ~ b* ~ 0), следует использовать следующее уравнение для диапазона TVC от 50 до 100.

(Ж.8)

a*TVC=aS*1-TVC100+a3C*TVC-50504

(Ж.9)

b*TVC=bS*1-TVC100+b3C*TVC-50504

a3C*где

– значение CIELAB a* плашки трёхкрасочного наложения;

b3C*       – значение CIELAB b* плашки трёхкрасочного наложения.

Ж.3 Целевые значения тоновой шкалы чёрной краски

YR(TV)>YCВзаимосвязь нейтральной плотности печати (NPD) чёрного тона и его цифрового значения определяется расчётами, аналогичными вычислениям для CMY, следующим образом:

NPDTV= -log10YR(TV)если                        , то                                                                                     (Ж.10)

YR(TV)≤YC

YR(TV)≤YC

(Ж.11)

NPDTV= -log10YRTV-(RA-RR)YC-YR(TV)YC-1+RRRA2+1если                         , то

где

YRTV=1-RRTV+f(TV)100

YC=0,7+0,3YDYS133

RA=1-YDYS

RR=0,978223

fTV=0,967175×TV-1,525445×10-2×TV2+9,1347×10-4×TV3-3,552×10-7×TV4

YD – коэффициент отражения самого тёмного поля тоновой шкалы в диапазоне от 0 до 1;

запечатываемого материала в диапазоне от 0 до 1;

YR (TV) – коэффициент отражения, соответствующий эталонной кривой нейтральной плотности печати (NPD);

YC – контрольная точка на кривой NPD, в которой начинается масштабирование YR;

YS – коэффициент отражения для запечатываемого материала в диапазоне от 0 до 1;

YR (TV) – коэффициент отражения, соответствующий эталонной кривой нейтральной плотности печати (NPD);

YC – контрольная точка на кривой NPD, в которой начинается масштабирование YR;

RA – фактический диапазон отражения по соотношению самых светлых и самых тёмных полей тоновой шкалы;

RR – заданный коэффициент отражения, который для настройки последующего масштабирования данных.

П р и м е ч а н и е 1 – Значение YD может быть получено из визуальной плотности самого тёмного поля шкалы черной краски по соотношению Y=10-DYD=10-D.

П р и м е ч а н и е 2 – Оценочное значение YS может быть получено из визуальной плотности самого светлого поля шкалы черной краски, которое обычно является запечатываемым материалом, по соотношению Y=10-D.

П р и м е ч а н и е 3 – YD и YS – единственные значения, необходимые для вычисления NPD (TV).

П р и м е ч а н и е 4 – значения YR, YC, YD и YS лежат в диапазоне от 0 до 1.

Приложение З

(обязательное)

Определение новых эталонных условий печати

З.1 Целевая аудитория

В настоящем документе описывается ряд стандартных эталонных условий печати (исходные условия печати). Они были выбраны, чтобы предоставить эталонные значения для часто используемых запечатываемых материалов и других основных параметров процесса. Во многих случаях запечатываемый материал, используемый для печати, не в полной мере соответствует эталонным условиям печати. По предварительному согласованию можно использовать целевые значения с корректировкой по запечатываемому материалу (относительные условия печати). Информация о новых целевых значениях должна сообщаться.

Для некоторых изменений в параметрах запечатываемого материала или основного процесса может потребоваться создание новых условий печати, которые будут использоваться в качестве эталонных условий печати, и в настоящем приложении кратко описан процесс их разработки, тестирования и регистрации. Чтобы обеспечить минимальное дублирование существующих и новых эталонных условий печати, с Международным консорциумом по цвету был согласован процесс регистрации, который позволит регистрировать новые стандартные эталонные условия печати. Полную информацию о требованиях для регистрации можно найти на сайте www.color.org.

П р и м е ч а н и е – Чтобы добавить новые стандартные условия печати в реестры ICC, необходимо загрузить следующие наборы данных: условия печати, на которые нужно ссылаться, соответствующие характеристики и профили ICC, рассчитанные на их основе. Профили ICC обычно основаны на характеристиках, которые, в свою очередь, основаны на эталонных условиях печати.

З.2 Процедура

Следующие параметры должны быть определены и согласованы на основе широкого международного консенсуса.

Новые стандарты могут иметь различные целевые значения TVI и/или CTV для каждой краски, а значения CIELAB для полей CMY не обязательно должны точно соответствовать уравнениям, приведённым в Приложении Ж.

При разработке, тестировании, согласовании и регистрации эталонных условий печати необходимо соблюдать порядок нижеприведенных пунктов.

З.2.1 Эталонный запечатываемый материал

Следует определить набор запечатываемых материалов, которые доступны на рынке и имеют схожие основные параметры. Параметры этого набора эталонных запечатываемых материалов и их допуски должны идентифицироваться как указанно в таблице 2.

П р и м е ч а н и е – Это может быть основано на измерении одного из запечатываемых материалов в наборе или получено на основе измерений набора запечатываемых материалов.

З.2.2 Эталонные целевые значения LAB МКО для плашек основных красок

В соответствии с установившейся отраслевой практикой необходимо определить подходящую толщину красочной плёнки для плашек триадных красок. Детали могут различаться, но, как правило, толщина красочной плёнки должна обеспечивать повторяемость печати на различных печатных машинах и быть достаточно большой, чтобы обеспечить полное покрытие поверхности, сохраняя при этом приемлемую чувствительность к изменениям толщины красочной плёнки.

Целевые параметры цвета и допуски должны основываться на данных печати на различных запечатываемых материалах на широком спектре печатных машин.

З.2.3 Основной метод калибровки

Поскольку обычно эталонные значения известны только для одного метода калибровки, необходимо определить основной метод калибровки, который может быть одним из следующих: TVI, CTV или «по почти нейтральному».

З.2.4 Целевые значения для основного метода калибровки

Печатная машина должна быть откалибрована в соответствии с установленной отраслевой практикой для выбранного основного метода калибровки. Калибровку следует выполнить так, чтобы результаты были схожими с получаемыми другими методами калибровки.

Для калибровки TVI или ΔCTV необходимо определить и записать целевые значения прироста для значений тона 25 %, 50 % и 75 %.

П р и м е ч а н и е 1 – Создание полинома 4-го порядка, проходящего через эти три точки, а также точки 0 % и 100 %, может оказаться полезным для расчёта полной шкалы тонов. При эталонных условиях печати значения тона на оттиске монотонно возрастают с увеличением цифрового значения тона.

В случае калибровки «по почти нейтральному» для расчёта эталонных значений LAB МКО следует использовать метод, указанный в Приложении Е. Если это невозможно или нежелательно, можно использовать следующий альтернативный метод, основанный на значениях измерений. Эталонные значения для L* в LAB МКО должны быть описаны полиномом 4-го порядка по формуле З.1.

П р и м е ч а н и е 2 – Данная формула является аппроксимацией формулы, приведённой в Приложении Ж.

L*x=100 ×(ax+bx2+cx3+dx4)                                                 (З.1)

где

L* – значение CIELAB L*;

a, b, c, d – коэффициенты полинома; для исходных условий печати они приведены в электронном приложении;

x – значение тона, нормализованное в диапазоне от 0 до 1, делённое здесь на 100 % (т. е. x = TV / 100 %, где TV — процент значения тона).

Уравнение должно удовлетворять ограничению, согласно которому f(x) = L* монотонно убывает с ростом x, а f(x) соответствует измеренным значениям L* (то есть LS, L25, L50, L75 и L100).

LS – значение L* запечатываемого материала;

L25 – значение L* 25%-ного поля;

L50 – значение L* 50%-ного поля;

L75 – значение L* 75%-ного поля;

L100 – значение L* трёхкрасочного наложения и плашки чёрной краски.

Эталонные значения для a* и b* LAB МКО определяются для эквивалентных значений голубой нейтрального тона (tс) кусочной функцией f (tc) из двух секций f1 (tc) и f2 (tc) по формулам (Е.5) и (Е.6).

Для 0≤ tc≤50

f1tc=a0+a1×tc+a0×tc2                                                                (З.2)

Для 50<tc≤100

f2tc=a2+a3×(tc-50)+a0×tc-504                                                (З.3)

где

а0, а1 – коэффициенты, выбранные для обеспечения прохождения функции
f1 (tc) через эталонные значения CIELAB a* и b*, соответствующие tc 25 и 50 %;

а2, а3 – коэффициенты, выбранные для обеспечения прохождения функции
f2 (tc) через эталонные значения CIELAB a* и b*, соответствующие tc = 50, 75 и 100 %.

З.2.5 Целевые значения для альтернативных методов калибровки

Ряд печатных машин следует калибровать методом основной калибровки по эталонному запечатываемому материалу и набору изготовленных оттисков.

Измерения целевых значений для альтернативных методов калибровки должны быть выполнены на этих оттисках для цифровых значений тона 25 %, 50 % и 75 %, как описано в Приложениях Г, Д и Е.

З.2.6 Дополнительные параметры

Чтобы обеспечить эффективное использование эталонных условий печати, следует указать нижеследующие параметры.

Коэффициенты полиномиальной аппроксимации основного и альтернативных методов калибровки, включая граничные условия для допусков. Они могут быть получены из эталонных данных калибровки для значений тонов 0 %, 25 %, 50 %, 
75 % и 100 %. Пример расчёта приведён в электронном приложении.

З.2.7 Эталонное условия печати

Параметры эталонного условия печати должны быть записаны как показано в таблицах 2, 3, 4 и 5. Точность каждого значения должна быть той же, что соответствующего значения в таблицах 2, 3, 4 и 5.

З.3 Регистрация

Условие печати следует тестировать как можно более широко и при необходимости корректировать по обратной связи с пользователями. Когда условие печати получит широкое признание, его следует зарегистрировать на сайте www.color.org.

Приложение И
(справочное)

Калибровка процесса (печатная пластина)

Корректировка значений тона для изготовления печатных пластин должна выполняться с учётом оценки поведения конкретной печатной машины. Обычно это достигается путём обеспечения повторяемости печати, а затем печати и измерения набора цветных полей по тоновой шкале для каждого цветоделения. Измерения этих цветоделений затем используются для настройки будущего изготовления печатных пластин с гарантией того, что результат печати соответствует результату работы эталонной машины. Эта калибровка дает кривые формного процесса, необходимые для настройки фактически используемой печатной машины.

И.1 Предварительные условия калибровки

Перед выполнением калибровки печатной машины следует выполнить следующие проверочные операции, подтверждающие ее стабильную и правильную работу.

– Настроить печатную машину в соответствии с эталонным условием печати, для которого выполняется калибровка, убедившись, что выбраны подходящие краски и запечатываемые материалы.

– Выбрать увлажняющий раствор, резинотканевое полотно и другие параметры конфигурации печатной машины, типичные для получаемых на ней оттисков.

– Изготовить комплект печатных пластин, включая соответствующую тестовую таблицу (см. ниже), и проверить правильности их изготовления.

– Настроить печатную машину так, чтобы цвета плашек соответствовали целевым значениям в пределах требуемых допусков для эталонного условия печати.

– Убедиться в том, что плашки, промежуточные тона и их наложения на тестовом оттиске равномерны.

– Убедиться в отсутствии дефектов печати на тестовом оттиске.

И.2 Методы прироста значения тона (TVI) и цветового значения тона (CTV)

Следующие шаги описывают метод, который можно использовать для калибровки печатной машины по прироста значения тона (TVI).

– Получить с использованием линеаризованных печатных пластин (т. е. без использования калибровочных кривых) тестовую таблицу, включающую набор равномерных полей для каждого цветоделения, например, часть таблицы из ИСО 12642, как показано на рисунке И.1.

Рисунок И.1 – Пример теста калибровки по приросту значения тона (TVI)

– Отпечатать и измерить плотности каждого поля и рассчитать значение тона или измерить значения CIELAB и рассчитать цветовое значение тона (CTV) каждого поля, чтобы установить фактическое воспроизведение каждого тона данной печатной машиной.

– Взять набор значений тона, указанный для эталонной печатной машины, например, значения, указанные в таблицах 2-5 для исходных условий печати.

– Рассчитать для каждого цвета цифровое значение тона, необходимое для соответствия эталонному значению тона для данного условия печати, используя измеренные по шкале значения тона и линейную интерполяцию, как показано на рисунке И.2. В качестве альтернативы интерполировать измеренные значения CTV, необходимые для соответствия эталонным значениям CTV.

– Разницу между интерполированной точкой и эталонным значением тона можно напрямую использовать для построения кривой формного процесса.

– Сгладить кривую формного процесса так, чтобы на оттиске не было видно ступеней квантования.

На рисунке И.2 показан пример измерения значения тона с печатной машины. Прирост значения тона на уровне 50 % составляет 17,6 %, следовательно, значение тона составляет 67,6 %. Эталонный печатный тон для условия печати PC1 при 50 % равен 66 %. Пересечение двух линий (значение тона и эталонное значение тона) показывает новое цифровое значение тона, необходимое для получения в печатном процессе значения тона 66 %, в данном случае 48 %. Следовательно, кривую формного процесса необходимо скорректировать на –2%. Эта цифра также применима к CTV.

Цифровое значение тона

Значение тона

Калибровка значения тона для TVI (50%) = 16%

Рисунок И.2 – Пример коррекции значения тона 50 %

Можно использовать печатные пластины, изготовленные с использованием кривой формного процесса, и в таких случаях исходная линеаризация печатной пластины объединяется с рассчитанной выше разницей.

И.3 Метод «по почти нейтральному»

Следующие действия описывают метод, который можно использовать для калибровки печатного процесса «по почти нейтральному».

Распечатывается «почти нейтральная» калибровочная шкала, аналогичная показанной на рисунке И.3, включающая набор цветных комбинаций CMY, которые должны быть «почти нейтральными», а также соответствующий набор комбинаций CMY по всем ее краям. Набор цветов должен охватывать достаточно широкий диапазон, чтобы можно было рассчитать нейтральные соотношения интерполяцией измерений таблицы.

П р и м е ч а н и е – Набор цветных полей, необходимых для данной диаграммы, их размещение и метод определения нейтральной шкалы на основе её измерений выходят за рамки настоящего документа. Одной из подходящих таблиц является таблица G7 P2P51 [11].

Если необходимо, следует также отпечатать шкала поиска серого (пример показан внизу рисунка И.3). Для методов, использующих специальное программное обеспечение по близкому к нейтральному серому, данная шкала не требуется, а значения CMYK, соответствующие нейтральным цветам, рассчитываются напрямую из близкой к нейтральному калибровочной таблицы.

Рисунок И.3 – «Почти нейтральная» калибровочная шкала (сверху)

и шкала поиска серого (снизу)

Для чёрной шкалы необходимо выполнить нижеследующее.

– Измерить значения L* LAB МКО одноцветных чёрных полей.

– Используя подходящий метод интерполяции, рассчитать значение тона, чтобы достичь эталонного значения L*.

– При использовании линеаризованных печатных пластин разницу между точкой интерполяции и рассчитанным растровым значением можно напрямую использовать в качестве кривой формного процесса. При использовании предварительно откалиброванных пластин необходимо исследовать исходную кривую формного процесса, чтобы определить реальную значимость рассчитанной выше разницы. Эта функцию автоматически выполняют многие коммерческие программы.

- Сгладить кривую печатной пластины.

Для шкалы CMY необходимо выполнить нижеследующее.

– Измерить значения L* LAB МКО трёхкрасочных полей CMY.

– Рассчитать новое целевое значение голубой Cnew, аналог кривой компенсации по чёрной, используя значение тона C как переменную, а L* как результат.

– Рассчитать необходимый поправочный коэффициент NC = (Cnew + Mnew) / 2.

– Рассчитать новые целевые значения: Caim = Cnew + NC, Maim = Mnew + NC, 
Yaim = Ynew + NC.

– Выполнить аналогичные действия для чёрной краски.

П р и м е ч а н и е – Данная формуле расчёта поправочного коэффициента NC предполагает, что вклад пурпурной и голубой в трехкрасочное CMY серое примерно равен значениям светлоты L*, а вклад в нее жёлтой незначителен или вообще отсутствует. Эту поправку можно уверенно игнорировать, если значение пурпурной M менее чем на 1–2 % отличается от соответствующего значения C.

Приложение К

(справочное)

Краткое руководство по электронным приложениям

К.1 Общее

Документ Excel, содержащий подробную информацию об исходных условиях печати в графической форме, доступен по адресу <URL TBD>. В данном приложении представлен его общий обзор. Для правильной работы этот документ требует использования макросов, а многие системы их по умолчанию отключают. Для правильной работы этой электронной таблицы важно, чтобы макросы были включены кнопкой «Включить содержимое», как показано на рисунке К.1.

Рисунок К.1 – Кнопка «Включить содержимое» 
для корректной работы ленты «ИСО 12647-2»

К.2 Лента «ИСО 12647-2»

Лента «ИСО 12647-2», показанная на рисунке К.2, предоставляет набор элементов управления для выбора желаемого графического содержимого. Каждый элемент управления имеет связанную с ним экранную подсказку, объясняющую его использование.

Рисунок К.2 – Лента «ИСО 12647-2» в файле Excel

К.2.1 Условия печати

В разделе ленты «Условия печати» можно выбрать таблицу, отображающую наборы условий печати с требованиями для каждого условия, указанными в п.7.6, таблицами 2 (PC1-PC3), 3 (PC4-PC6), 4 (PC7- PC9) и 5 (PC10- PC12).

Если выбрана данная опция, элементы управления в других разделах игнорируются как не имеющие отношения.

К.2.2 Режимы просмотра

Раздел «Просмотр», показанный на рисунке К.3, позволяет выбирать информацию, которая будет отображаться для одного условия печати. Опции позволяют отображать кривые прироста значения тона (TVI), кривые цветового значения тона (CTV) или кривые «почти нейтральной» калибровки (NNC).

Этот элемент управления следует использовать в сочетании с условием печати и цветом для отображения необходимых графиков.

Рисунок К.3 – Просмотр элементов управления

Раздел «Условие печати» позволяет выбрать условие печати от PC1 до PC12, указанные в п.7.6 и таблицах 2-5.

Раздел «Выбор цвета» позволяет выбрать цветоделение, которое будет отображаться при выборе опций TVI или CTV.

К.3 Представление данных

К.3.1 Страница «TVI/CTV»

На рисунке К.4 показан пример представления информации о приросте значения тона (TVI) по чёрной краске для условия печати 1.

На этом изображении представлено нижеследующее.

– Идентификатор условий печати (1–12) и выбранный цвет (K, C, M, Y), в данном случае «Условие печати 1» и чёрная краска (K).

– Таблица, показывающая коэффициенты для полиномиальной аппроксимации 
4-го порядка кривой TVI или CTV. В данном случае отображается кривая прироста значения тона (TVI).

– Таблица различных цифровых значений со столбцами для TVI, верхнего предела TVI (TVI+), нижнего предела TVI (TVI-) и допуска (Tol) для значения TVI. При выборе CTV отображается аналогичная таблица со значениями CTV, CTV+, CTV- и Tol.

– График, показывающий TVI, TVI+, TVI- и заданные контрольные точки (Ref). Если выбрано CTV, отображается аналогичный график со значениями CTV, CTV+, CTV- и Tol.

Рисунок К.4 – Пример графика прироста значения тона (TVI) по чёрной краске (К) для условия печати 1

К.3.2 Таблицы калибровки «по почти нейтральному» (NNC)

На рисунке К.5 показан пример представления информации для калибровки по почти нейтральному при условии печати 1.

На этом изображении представлено следующее:

– Идентификатор условий печати (1–12) и выбранный цвет (K, C, M, Y), в данном случае «Условие печати 1» и CMY.

– Таблица, показывающая коэффициенты для аппроксимации 4-го порядка эталонных значений a*, b* LAB МКО. Когда отображается чёрный цвет (K), эти ячейки пусты.

– Таблица, показывающая коэффициенты для полиномиальной аппроксимации 4-го порядка значений L* LAB МКО.

– Таблица, показывающая значения для L* LAB МКО и соответствующие допуски для L* (Tol L*) и ΔCh (Tol ΔCh).

– Таблица, показывающая значения L* (L* rel) LAB МКО относительно бумаги, нейтральной плотности печати (NPD), прироста значения тона (TVI), а также верхнего (L*+) и нижнего (L*-) пределов для значений L*.

– Если выбрано по чёрной (K) краске, столбцы значений a*, b* и ΔCh пусты, поскольку в условии печати к ним требований нет. При выборе CMY отображаются соответствующие значения a*, b* в LAB МКО и допустимые различия цветности.

Рисунок К.5 – Пример отображаемой верхней части страницы NNC, 
показывающей условие печати 1 для CMY

К.3.3 Графики калибровки (NNC) «по почти нейтральному»

На рисунке К.6 показаны примеры дополнительных графиков, представляемых для калибровки «по почти нейтральному». Они показывают следующее.

– Верхний левый график показывает значения L* в LAB МКО для комбинаций CMY, их верхний (L*+) и нижний (L*-) пределы, а также эталонные (Ref) значения.

– График наверху в центре дает нейтральную плотность печати (NPD) для CMY или K. В данном случае выбрана тоновая шкала CMY.

– На верхнем правом графике представлены значения TVI, измеренные через фильтр визуальной плотности для тоновых шкал CMY или K. В данном случае отображается шкала тонов CMY.

– На нижнем левом графике приведены эталонные значения a* и b* по LAB МКО для шкалы CMY.

– На графике справа внизу представлена допустимая разница цветности по LAB МКО для шкалы CMY.

Рисунок К.6 – Пример графиков страницы NNC, 
отображающих 
 условие печати 1 для CMY

Приложение Л 
(справочное) 
Руководство по выбору надлежащего стандартного условия печати 
по сортам и свойствам бумаги

Настоящее приложение основано на данных, предоставленных представителями бумажной промышленности (группа Paperdam).

Параметры исходных условий печати указаны в п. 7.6 и таблицах 2, 3, 4 и 5. В целом они основаны на легко измеряемых на полиграфическом предприятии параметрах. В бумажной промышленности измеряют и другие важные параметры.

Настоящее приложение разъясняет связь сорта бумаги и ее свойств с исходными условиями печати.

Л.1 Методы тестирования и их интерпретация (подробная информация представлена в ИСО 15397)

Л.1.1 Яркость

Яркость является мерой характеризующей зрительное восприятие. Ее более высокие значения указывают на более белый и яркий вид. По яркости при источнике D65 (ИСО 2470-2) бумагу оценивают, когда она преимущественно предназначена для использования вне помещения. Яркость ISO (ИСО 2470-1) использует там, где бумага в первую очередь предназначена для условий просмотра в помещении.

Л.1.2 Шероховатость

Мера шероховатости по Паркеру (Parker Print-Surf (PPS) оговорена в ИСО 8791-4. Если значения PPS больше 3, вместо этой меры используют шероховатость по Бендтсену (ИСО 8791-2). Для обоих показателей более высокие значения указывают на более шероховатую поверхность.

Л.1.3 Глянец

Глянец по ИСО 8254-1 (метод TAPPI) - мера глянца бумаги. Более высокие значения указывают на поверхности более высокого глянца.

Для мелованных бумаг:

– бумаги, относимые к «матовым», обычно имеют значение глянца менее 20;

– бумаги, называемые «глянцевыми», обычно имеют значение глянца более 60;

– бумаги, описываемые как «шёлковые», обычно имеют значение глянца в диапазоне от 20 до 60.

Л.1.4 Цвет бумаги

L*, a*, b* — это координаты цвета МКО при источниках света D50 (ISO 5631-3) или D65 (ИСО 5631-2). Координаты цвета в таблицах Л.1, Л.2 и Л.3 типичны для данных видов бумаги.

Л.1.5 Флуоресценция по различию ΔB яркости для D65/10° или Δb* координаты LAB МКО для D50/2°

Флуоресценция связана с количеством оптического отбеливателя (OBA) и обычно указывается как «слабая», «низкая», «умеренная» и «высокая». Она измеряется (согласно стандарту ИСО 2470-2) как разница между яркостью D65 при освещении включающем и исключающем УФ-излучение (измерение ΔB).

Во многих типографиях альтернативно определяется разница в синеватом диапазоне цветности b* (измерение Δb* в LAB МКО). Взаимосвязь между ΔB и CIELAB Δb* подробно описана в исследовательском отчёте Fogra 60,055 [12]. Отчёт показывает, что в большинстве случаев существует хорошая корреляция между ΔB и Δb*.

П р и м е ч а н и е 1 – Даже если показатели флуоресценции, используемые в полиграфии, даются с точностью до одного десятичного знака (прямой перенос из исследовательского отчёта Fogra), следует отметить, что Δb* и ΔB не могут быть преобразованы непосредственно друг в друга, а служат лишь для приближенной оценки визуального воздействия оптических отбеливателей.

П р и м е ч а н и е 2 – ΔB эквивалентно FB,D65 , как определено в ISO/TR 10688.

Т а б л и ц а Л.1 – Сравнение методов определения флуоресцентных свойств белой бумаги, используемых в бумажной и полиграфической промышленности

| Показатель | Флуоресценция в бумажной промышленности | Флуоресценция в полиграфической промышленности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт | ИСО 2470-2 | ИСО 13655 |  |
| Геометрия | диффузная/0°или диффузная/8° | 0°/45° или 45°/0° |  |
| Источник света CIE | D65 | D50 |  |
| Наблюдатель CIE | 10° | 2° |  |
| Используемый параметр | Яркость D65 от значений, включающих УФ, до значений без УФ | Цвет бумаги как желто-синее различие цветности b* в LAB МКО, измеренное в режимах M2 (УФ-фильтр) и M1 (с содержанием УФ) или M0 (содержание УФ не обнаруживается; используется, когда устройства с поддержкой M1 недоступны) |  |
| Расчёт | ΔB (UV - UVex) | Δb* (M2 – M1) | Δb* (M2 – M0) |
| «слабая» | ≤ 4 | ≤ 1,8 | ≤ 1,2 |
| «низкая» | от > 4 до ≤ 8 | от > 1,8 до ≤ 3,6 | от > 1,2 до ≤ 2,4 |
| «умеренная» | от > 8 до ≤ 14 | от > 3,6 до ≤ 6,3 | от > 2,4 до ≤ 4,2 |
| «высокая» | от > 14 до ≤ 25 | от > 6,3 до ≤ 11,3 | от > 4,2 до ≤ 7,5 |

Л.2 Связь показателей бумаги и исходных условий печати

В таблицах Л.2, Л.3 и Л.4 показаны типичные диапазоны значений свойств бумаги для каждого условия печати.

Т а б л и ц а Л.2 – Типичные параметры для сортов бумаги 1-3

| Сорт | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия печати | PC 1 |  | PC 9 и PC 10 | PC 11 | PC 2 | PC 3 и PC 11 |
| Сфера применения | Листовой офсет (SFO) Рулонный офсет с сушкой (HSWO) |  |  | Рулонный офсет с сушкой (HSWO) |  | Рулонный офсет с сушкой (HSWO) |
| Описание | Мелованная без древесной массы (WFC) | Премиум мелованная «почти нейтральная» и картон одностороннего мелования |  | Улучшенная легкомелованная (LWC) |  | Стандартная легкомелованная (LWC) |
| Типичное определение | Глянцевая или шёлковая | Матовая | Глянцевая | Глянцевая или шёлковая | Матовая | Глянцевая или шёлковая |
| Глянец¹ | > 20 | < 20 | > 60 | > 20 | < 20 | > 20 |
| Яркость D65¹ | 90-100 |  | Обычно не измеряется | 80-90 |  | 65-80 |
| Яркость ISO | Обычно не измеряется |  | > 80 | Обычно не измеряется |  | Обычно не измеряется |
| Шероховатость PPS¹ | < 2 | > 2 | < 2 | < 2 | > 2 | < 2 |
| CIELAB D65¹ b* | от -4 до -10 |  | Обычно не измеряется | от -2 до -6 |  | от +2 до -3 |
| CIELAB D50¹ L* | 92-95 |  | 92-95 | 90-94 |  | 85-90 |
| CIELAB D50¹ b* | от -7 до –4 |  | от -3 до +3 | от -5 до –1 |  | от -2 до +2 |
| Флуоресценция¹ | Умеренная |  | От слабой до низкой | Низкая |  | Слабая или низкая при наличии переработанных волокон |
| Диапазон флуоресценции¹ | 8-14 |  | 0-8 | 4-8 |  | 0-8 |
| ¹ См. листы технических данных поставщика, данные указаны в стандарте ИСО 15397 |  |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а Л.3 – Типичные параметры для сортов бумаги 4-6

| Сорт | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия печати | PC 4 | PC 5 и PC 12 | PC 6 |  |  |
| Сфера применения | Рулонный офсет с сушкой (HSWO) | Рулонный офсет с сушкой (HSWO) Листовой офсет (SFO) | Рулонный офсет с сушкой (HSWO) |  |  |
| Описание | Стандартная легкомелованная (LWC) | Немелованная без древесной массы (WFU) | Суперкаландрированная (SC) |  |  |
| Типичное определение | Matt-Bulky | WFU | Лёгкая немелованная (LWU) | SC A SC A+ | SC A SC A+ |
| Глянец¹ | < 20 | Обычно не измеряется | < 60 | < 60 | < 60 |
| Яркость D65¹ | 65-80 | > 100 | 80-90 | 65-80 |  |
| Яркость ISO | Обычно не измеряется | Обычно не измеряется | Обычно не измеряется | Обычно не измеряется |  |
| Шероховатость PPS¹ | > 2 | 3 / > 200 (Бендтсен) | < 1,3 | < 1,3 | > 1,3 |
| CIELAB D65¹ b* | от +2 до -3 | < –10 | от +2 до -5 | переменные значения |  |
| CIELAB D50¹ L* | 85-90 | 92=95 | 87-92 | 85-90 |  |
| CIELAB D50¹ b* | от -2 до +2 | < –6 | от -2 до +2 | > 0 |  |
| Флуоресценция¹ | Слабая или низкая при наличии переработанных волокон | Высокая | Низкая | Слабая |  |
| Диапазон флуоресценции¹ | 0-4 | > 14 | 4-8 | 0-4 |  |
| ¹ См. листы технических данных поставщика, данные указаны в стандарте ИСО 15397 |  |  |  |  |  |

Т а б л и ц а Л.4 – Типичные параметры для сортов бумаги 7-8

| Сорт | 7.1 | 7.2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия печати | PC 7 |  | PC 8 |
| Сфера применения | Рулонный офсет с сушкой (HSWO) |  |  |
| Описание | Улучшенная газетная (INP+) | Улучшенная газетная (INP) | Газетная (NP) |
| Глянец¹ | Не измеряется |  |  |
| Яркость D65¹ | 80-90 | Обычно не измеряется | Обычно не измеряется |
| Яркость ISO | Обычно не измеряется | 60-80 | 55-60 |
| Шероховатость PPS¹ | > 2 |  | Не измеряется |
| CIELAB D65¹ b* | от +2 до -4 | Обычно не измеряется | Обычно не измеряется |
| CIELAB D50¹ L* | 87-92 | 85-90 | < 85 |
| CIELAB D50¹ b* | от -3 до +2 | > 0 | > 0 |
| Флуоресценция¹ | Низкая | Слабая | Слабая |
| Диапазон флуоресценции¹ | 4-8 | 0-4 | 0-4 |
| ¹ См. листы технических данных поставщика, данные указаны в стандарте ИСО 15397 |  |  |  |

Библиография

[1]	Murray A., Monochrome reproduction in photoengraving, Journal of the Franklin Institute, Volume 221, Issue 6, 1936, Pages 721-744, ISSN 0016-0032 (Мюррей А. Монохромная копия в фоторепродуцировании. Журнал Института Франклина, часть 221, выпуск 6, 1936, стр. 721-744, ISSN 0016-0032); Шеберстов В.И. Количественные соотношения позитива и негатива, необходимые для нормального воспроизведения оригинала в автотипном процессе. Труды НИИ ОГИЗа. 1936. Вып. 3,46.

[2]	ANSI CGATS/IDEAlliance TR 015-2015, Graphic technology – Methodology for Establishing Printing Aims Based on a Shared Near-neutral Gray-scale (ANSI CGATS/IDEAlliance TR 015-2015, Технология полиграфии – Методология определения целей печати по общей почти нейтральной серой шкале)

[3]	ISO/CIE 11664-6, Colorimetry – Part 6: CIEDE2000 colour-difference formula (ИСО/CIE 11664-6, Колориметрия – Часть 6: Формула цветового различия CIEDE2000)

[4]	ISO 12642, Graphic technology – Input data for characterization of four-colour process printing – Parts 1 (Initial data set), 2 (Expanded data set), 3 (Extended data set including near neutral scale) or further coming up in future (ИСО 12642, Технология полиграфии – Входные данные для определения характеристик четырёхкрасочной печати – части 1 (исходный набор данных), 2 (расширенный набор данных), 3 (расширенный набор данных, включая «почти нейтральную» шкалу) или дополнительные данные, которые появятся в будущем)

[5]	ISO/TS 10128, Graphic technology – Methods of adjustment of the colour reproduction of a printing system to match a set of characterization data (ИСО/TS 10128, Технология полиграфии – Методы настройки цветопередачи печатной системы для соответствия набору характеристик)

[6]	ISO 15076-1, Image technology colour management – Architecture, profile format and data structure – Part 1: Based on ICC.1:2010 (ИСО 15076-1 Управление цветом в технологии получения изображений. Архитектура, формат профиля и структура данных. Часть 1. На основе ICC.1:2004-10)

[7]	ISO 3664, Graphic technology and photography – Viewing conditions (ИСО 3664, Технология полиграфии и фотография – Условия просмотра)

[8]	Scheller Lichtenauer M., Hoffstadt H., Kraushaar A., Oberhollenzer B., Zolliker P., Estimation of Backing Influence on Halftone Reflectance, Color in Graphics Imaging and Visualization Conference, 2010 (Шеллер Лихтенауер М., Хофштадт Х., Краусхаар А., Оберхолленцер Б., Цолликер П., Оценка влияния основы на отражение растрового изображения, Конференция «Цвет в полиграфии и визуализации», 2010 г.)

[9]	Fogra: Collection of printed samples, Matlab_Database.mat; available from Fogra member area (Fogra: Коллекция печатных образцов, Matlab_Database.mat; доступно в зоне членства Fogra

https://fogra.org/index.php?menuid=272&downloadid=131&reporeid=204%20)

[10] Fogra: Gamma_WB-BB_Rechner_IT874.xls (только на немецком); доступно 
по адресам https://fogra.org/en/downloads/work-tools/measurement-backings (страница) или https://fogra.org/fileadmin/files/7_downloads/Arbeitswerkzeuge/fogra-WB-BB-Rechner.xls (таблицы Excel)

[11]	Изображения, предоставленные Доном Хатчесоном, доступны по адресу http://www.hutchcolor.com/Images_and_targets.html

[12]	https://cloud.fogra.org/s/EteX6JgaxSozXcW – Методы компенсации разницы между пробопечатным и производственным процессами

[13] McDowell D. Correcting measured colorimetric data for differences in backing material, TAGA Proceedings 2005, p. 302–309 (МакДоуэлл Д., Корректировка измеренных колориметрических данных с учетом различий в материале подложки, TAGA Proceedings 2005, стр. 302–309); доступно по адресу http://rycppr.cias.rit.edu/pdf/2005_Backing%20Correct.pdf

[14]  Upton S. Substrate Corrected Color Aim (SCCA). It just rolls off the tongue, doesn't it? CHROMiX ColorNews, Issue 63, 2018 (Аптон С., Целевые значения, скорректированные по запечатываемому материалу (SCCA). Они просто срываются с языка, не так ли?); доступно по адресу http://www.colorwiki.com/wiki/SCCA-Substrate-Corrected_Color_Aim

[15]	Idealliance, Калькулятор SCCA, версия 2019; доступно по адресу https://connect.idealliance.org/viewdocument/scca-substrate-corrected-color-aim (руководство) или https://connect.idealliance.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=03ec63e1-b3a6-d095-70bd-94890c85227f&forceDialog=0

(ZIP-архив с 3 файлами Excel)

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных (региональных) стандартов национальным и межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ИСО 12642 | - | * |
| ИСО 15076-1 | - | * |
| ИСО 3664 | - | * |
| ИСО 12647-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 12647-1–2009 «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 1. Параметры и методы измерения» |
| ИСО 12647-7 | IDT | ГОСТ Р ИСО 12647-7–2016 «Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 7. Процесс изготовления контрактной цветопробы непосредственно с цифровых файлов» |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичный стандарт |  |  |

УДК 665.3.658:382:006.354 ОКС 37.100.01 ОКП 95 0000

Ключевые слова: технология полиграфии, цифровые файлы, тиражные оттиски, офсетная печать

| Руководитель организации-разработчика: Руководитель разработки: |  |
| --- | --- |